Муниципальное казенное образовательное учреждение «Горковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

Открытый урок по теме: Соединение деталей заклёпками.

Разработал и провел:

учитель трудового обучения А.Г. Уткин

Цели: Углубить и расширить теоретические знания, практические навыки выполнения работ по теме «Соединение  деталей заклёпками».

Задача 1. Повторить теоретический материал по теме: Соединение деталей с потайной головкой. Соединение деталей полукруглой головкой. Способы соединения деталей и виды швов. Инструменты и приспособления для выполнения заклёпочных соединений.

Задача 2. Выполнить практические упражнения по изготовлению заклёпок с полукруглой головкой. Выполнить упражнения по соединению деталей в нахлёстку заклёпками с полукруглой головкой.

Воспитательная: Ответственное отношение и познавательный интерес при проведении занятия.

Коррекционная: Корректировать мыслительную и трудовую деятельность учащихся.

Оборудование: Учебная и техническая документация, стенды, плакаты, образцы изделий. Верстак и оборудование верстака, инструменты и приспособления для выполнения заклёпочных

соединений. Сверлильный станок. Материалы: проволока диаметром 4,5,6 миллиметров, листовой металл толщиной 2 миллиметра.

Ход урока

1.Организационная часть.

- Класс делится на две группы.

- Объяснение цели урока и его задачи.

- Объяснение правил выполнения заданий, упражнений, устных ответов.

- Правила оценки деятельности учащихся.

- Общее подведение итогов по уроку, определение лидеров группы и команды в целом.

2. Теоретическая часть урока (вопрос- ответ)

Вопрос. Какие способы соединения металлов вы знаете?

Ответ. Резьбовое (когда детали соединяются между собой с помощью резьбы нарезанной на болтах, шпильках в гайках и отверстиях).

Пайка (когда детали соединяются путём расплавления и схватывания припоя, олова).

Сварка (когда соединение металлов производится путём сплавления кромок свариваемых металлов).

Фальцевое соединение (путём скручивания кромок деталей из тонкого листового металла жести или кровельного железа в замок).

Клёпка – это рабочая операция,  в которой соединяют две или несколько деталей между собой с помощью заклёпок.

Вопрос. Где применяются заклёпочные соединения?

Ответ. В изготовлении инструментов (слесарная ножовка, плоскогубцы, клещи). Бытовой и хозяйственный инвентарь (тазы, вёдра, бачки и т.д.). Садово-огородный инвентарь (лопата, грабли, пропольник, мотыга и т.д.). В строительстве (мосты, опоры, радио и телевышки). В машиностроении (автомобили, мотоциклы, станки, моторные лодки и т.д.).

Вопрос. Из какого профильного металла изготавливаются заклёпки?

Ответ. Заклёпки изготавливают из проволоки.

Вопрос. Какие виды металлов используются для изготовления проволоки?

Ответ. Мягкие пластичные металлы алюминий, медь, мягкая сталь.

Вопрос. Из каких частей состоит заклёпка?

Ответ. Заклёпка состоит из стержня и головки.

Вопрос. Какие головки могут быть у заклёпок?

Ответ. Потайные, полукруглые, плоские, усиленные, взрывчатые, трубчатые.

Вопрос. Как называется место соединения деталей заклёпками?

Ответ. Место соединения деталей заклёпками называется заклёпочным швом.

Работа с образцами: назвать правильный вид соединения (в нахлёстку, в стык с одной накладкой, в стык с двумя накладками). Определить вид заклёпочного шва (однорядный, двух рядный, многорядный, параллельный или шахматный).

Вопрос. Какие инструменты и приспособления применяются в рабочей операции клёпка? Назвать их основные части и элементы.

Ответ. Молоток ( боёк, носок, отверстие под ручку, ручка из древесины твёрдых пород: берёза, рябина, черёмуха и т. д.). Поддержка (для поддержки закладной головки). Натяжка (для осаживания пластин). Обжимка (для формирования замыкающей головки). Слесарные тиски (для закрепления деталей, заготовок, приспособлений  состоят из основания, корпуса с неподвижной губкой, подвижного корпуса с губкой, винта с рукояткой). Слесарная ножовка (передний, задний уголки, обойма, хвостовик с рукояткой, натяжной винт с барашковой гайкой, штифты, ножовочное полотно). Сверлильный станок (для сверления отверстий под заклёпки в заготовках).

Упражнения по составлению предложений.

Составьте предложения со словами деталь, заклёпка.

Ответ. Я произвёл соединение деталей с помощью заклёпок.

Составьте предложения со словами заготовка, молоток, полукруглая головка.

Ответ. Я закрепил заготовку в тиски, взял молоток и изготовил заклёпку с полукруглой головкой.

Составьте предложения со словами шов, в стык, накладка.

Ответ. Я соединил детали в стык с одной накладкой двухрядным швом.

Реши задачу. Упражнения по определению длины стержня заклёпки.

Толщина одной пластины 3 миллиматра, толщина второй пластины 5 миллиметров. Диаметр проволоки 4 миллиметра. Сколько составит длина стержня заклёпки?

Ответ. 3+5+4=12 Длина заклёпки составит 12 миллиметров.

Толщина трёх пластин по 3 миллиметра, диаметр стержня заклёпки 5 миллиметров. Сколько составит длина стержня заклёпки?

Ответ. 3х3+5=14 Длина стержня составит 14 миллиметров

Техника безопасности использовании инструментов, приспособлений и станков.

Вопрос. Техника безопасности при работе с молотком?

Ответ. Молоток не должен иметь на ударной части сколов, выбоин и трещин, ручка молотка надёжно насажена и расклинена клином, не иметь на ручке трещин и больших сучков. Удары во время работы нужно наносить уверенно и точно.

Вопрос. Техника безопасности при работе с обжимкой?

Ответ. Обжимка не должна иметь сколов и трещин на рабочей части. На ударной части обжимки не должно быть наклёпа и трещин. Удерживать обжимку нужно за державку, удары наносить по ударной части уверенно и точно.

Практические упражнения.

Изготовление заклёпки.

1 упражнение. Отрезать заготовку слесарной ножовкой по заданным размерам.

Приёмы работы учащихся.

- Выполнить разметку по заданным размерам.

- Правильно закрепить заготовку в тиски с учётом диаметра проволоки.

- Правильно удерживая слесарную ножовку произвести отрезание заготовки.

- Используя напильник опилить острые кромки.

- Используя линейку проверить размер отрезанной заготовки.

2 упражнение. Сверление отверстия в заготовках.

Приёмы работы учащихся.

- Произвести разметку мест сверления.

- Правильно закрепить заготовку в машинных тисках.

- Правильно закрепить сверло в патроне сверлильного станка.

- Используя знания работы на сверлильном станке произвести сверление отверстий.

- Используя напильник опилить кромки просверленного отверстия.

3 упражнение. Выполнить заклёпочное соединение внахлёст.

Приёмы работы учащихся.

- Определить длину стержня заклёпки.

- Правильно осадить детали.

- Используя инструменты поддержку и обжимку правильно произвести клёпку.

- Оценить результаты своей деятельности и произвести отчёт о проделанной работе.

Подведение итогов.

Разбор ошибок, нарушений, подсчет баллов, определение лидеров команд и команды победителей.