Инструкция по эксплуатации

O-Box O-BoxB

C € 0682

Описание товара и его применение

i

Лицензия на использование программного обеспечения

Авторские права на программы “O-Box стационарное программное обеспечение” и “O-Box мобильное программное обеспечение”  защищены законом. Это программное обеспечение не подлежит продаже, использование его регламентируется лицензией. Nice s.p.a. является собственником копии этой программы. Программы “O-Box стационарное программное обеспечение” and “O-Box мобильное программное обеспечение” лицензируются как продукты, имеющие отношение к  “O-Box”.

В поставке этого программного обеспечение не предусмотрены гарантии по эксплуатации и безопасности. Nice s.p.a. не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб в результате потери прибыли, срыва работ или других причин, вызванных неправильной эксплуатацией указанного программного обеспечения.

Информация о торговой марке

Названия AMD®, INTEL®, BLUETOOTH®, WINDOWS®, и MICROSOFT® являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. Названия продуктов, указанные в настоящей инструкции, могут также быть зарегистрированы соответствующими владельцами.

Общие замечания по инструкции

Различают две модели программирующих устройств: O-Box и O-BoxB. Эти модели идентичны. Единственное отличие в модели O-BoxB, блок для подключения Bluetooth®.

В этой инструкции, термин “O-Box” используется для обозначения обеих моделей, если не указано другое.

Продукт O-Box (или O-BoxB, версия с блоком Bluetooth®) включает в себя программирующее устройство и специальное программное обеспечение. Совокупность этих двух элементов позволяет осуществлять программирование и сохранение данных и параметров устройств, используемых для автоматизации  дверей, гаражных ворот, солнцезащитных тентов, роллет, шлагбаумов с подвижными рычагами или выполнять аналогичные функции.

Любое другое применение является нарушением. Производитель не несет ответственности за нанесение ущерба в результате неправильной или иной, чем указано в инструкции, эксплуатации продукта.

O-Box и система “NiceOpera”

Устройство O-Box относится к системе “NiceOpera”. Эта система была разработана компанией Nice для упрощения программирования, использования и технического обслуживания устройств системы автоматики. Система включает в себя различные устройства, программное и аппаратное обеспечение, она может быть использована для обмена данными и информацией посредством радио благодаря системе кодирования   “O-Code” или через кабельное соединение. Основные устройства системы:

– Пульты NiceOne;

– Приемные устройства NiceOne (family OXI… ; family OX…);

– Программирующее устройство O-Box;

– блоки управления и редукторные двигатели с “Bus T4”;

– Программатор O-View для устройств с  “Bus T4”.

Важно – При необходимости получения более подробной информации по функциональным возможностям системы Nice-Opera и зависимости от других системных устройств, обратитесь к инструкции “NiceOpera System Book”, также доступной на сайте www.niceforyou.com

Основные эксплуатационные характеристики O-Box

O-Box реомендуется использовать в системах автоматики с высоким технологическим наполнением, поскольку это позволяет установщику выполнять множество функций прямо из офиса и исключает необходимость выезжать на дом к клиенту. Это также делает возможным производить конфигурацию системы непосредственно на месте.

English – 1

i

Этот продукт позволяет управлять и вносить изменения в систему использую базу данных, это значит – быстро выполнять такие операции, как повторная установка и расширение существующей системы, замена пультов и т.д.

В общем O-Box может быть использован:

- Для проверки, модернизации, программирования  или удаления кодов пультов “Bio”, “FloR”, “Ergo”, “Plano”, и “NiceOne”;

- Для программирования памяти приемных устройств “Bio” и “FloR”;

- Для чтения и заполнения ретрансляторных карт;

- Для установки функций и параметров пультов “Bio”, “FloR”, и “Very”;

- Для оптического считывания кодов “Bio” пультов;

- Для считывания и программирования параметров пультов “SMX1” и “SMX2” через кабель;

- Для получения данных чрез радио с пультов кодировки SMILO, FLO, FLOR, O-CODE , для создания пользовательских баз данных, для программирования памяти и приемных устройств;

- Для программирования через радио пультов серии “NiceOne”;

- Для управления через радио всеми функциями приемных устройств “NiceOne”

Программное обеспечение, поставляемое вместе с O-Box, позволяет проводить конфигурацию и программирование всех пультов и приемных устройств “NiceOne”. Оно также совместимо со всеми устройствами серий “FloR”, “SMXI” и “Bio”.

Аппаратное обеспечение:описание продукта, установка

2

В комплект входит аккумуляторная батарея 6 V, позволяющая работать без подключения к сети электроснабжения.

Примечание – батарее необходим полный цикл зарядки как минимум 10 часов. Уровень зарядки отображается в программном обеспечении (см.рис.1). Зарядка батареи осуществляется автоматически каждый раз при подключении O-Box к внешней цепи электроснабжения или при помощи  USB кабеля.

2.1 -Подключение

•	Подключение O-Box к сети электроснабжения

Подключить O-Box к сети электроснабжения можно при помощи блока питания  - 12 В, постоянный ток (поставляется дополнительно) или через компьютер при помощи USB кабеля (включен в поставку).

•	Подключение O-Box к персональному компьютеру

Для использования O-Box (или O-BoxB) необходимо его подключить к персональному компьютеру с USB портом, при помощи кабеля, поставляемого в комплекте, или через последовательный порт при помощи кабеля RS232 (поставляется дополнительно).

Примечание – Такое подключение рекомендуется осуществлять через USB порт (если есть, так как в этот вид подключения имеет ряд преимуществ: обеспечивается более надежная работа устройства, более быстрая передача данных, не требуется конфигурация, возможна автоматическая зарядка батареи   O-Box.

•	подключение O-BoxB через  Bluetooth®

Модель O-BoxB может также быть подключена к компьютеру или ноутбуку через Bluetooth® .

Это беспроводное соединение:просто установите программное обеспечение на компьютере или ноутбуке и введите данные в соответствии с необходимыми характеристиками ноутбука.

примечание – Перед активацией соединения Bluetooth отсоедините O-BoxB от  USB или последовательного порта компьютера.

В памяти O-BoxB хранится до 16 соединений с различными компьютерами. Для соединения, включите O-BoxB, настройте компьютер для соединения через Bluetooth® , дождитесь, пока индикатор на O-BoxB перестанет мигать (подтверждает активизазацию соединения). Для удаления списка компьютерных соединений из памяти действуйте следующим образом:

2 – English

- – нажмите и удерживайте кнопку пуска (Activity key) на O-BoxB и дождитесь завершения следующих действий: O-BoxB издает сигнал и индикатор выключается; индикатор снова загорается, O-BoxB издает ряд сигналов.

- – Все данные, хранимые в памяти O-BoxB, удалены. Кнопку моска можно отпустить.

2.2	– Аксессуары (дополнительно)

Примечание – O-Box поставляется в комплекте с USB кабелем; Все остальные кабели заказываются дополнительно:

– кабель CABLA06 для соединительного устройства D, рис. 2: используется для соединения приемных устройств серий “SMX” и “NiceOne”.

– Кабель CABLA02 для соединительного устройства M, рис. 2: используется для получения кодов пультов серии “Bio”.

– последовательный 9-pin кабель, RS232, модель CABLA01 для соединительного устройства G, рис. 2: используется для подключения O-Box к компьютеру.

– TTBUS кабель, модель CABLA05 для соединительного устройства H, рис. 2: используется для подключения всех корпусных двигателей Nice с  TTBUS портом для солнцезащитных тентов и роллет.

– Кабель CABLA03 для соединительного устройства I, рис. 2: используется для подключения пультов серии “Very”.

– Кабель CABLA02 для соединительного устройства I, рис. 2: используется для подключения пультов серий “Bio” и “FloR”.

– Кабель CABLA04 для соединительного устройства I, рис. 2: используется для подключения пультов серии “Ergo” и “Plano”.

– Блок питания ALA1, 12 V, 300 mA для соединительного устройства E, рис. 2: используется для подключения O-Box к сети электроснабжения.

2.3	– Соединительные устройства и устройства, совместимые с O-BOX

В комплекте O-Box предусмотрены различные виды соединительных устройств (см рис 2) для подключения различных устройств. примечание – для некоторых соединительных устройств нужен специальный соединительный кабель: для уточнения модели и характеристик кабеля см п 2.2.

Далее приведено подробное описание соединительных и другого типа устройств O-Box, в соответствии с обозначениями, указанными на рисунке 2:

[A]	– O-Box кнопка включения/выключения

Для включения O-Box нажмите и удерживайте кнопку  ON в течение нескольких секунд, пока не раздастся короткий сигнал.

Для выключения O-Box нажмите и удерживайте кнопку ON в течение нескольких секунд, пока не раздастся продолжительный сигнал.

[B]	– для подключения через радио пультов серии “NiceOne”

Позволяет осуществлять программирование всех пультов серии “NiceOne” через радио, т.е. без контактного подключения: для программирования необходимо поместить пульт на трафарет очерченного линиями знака.

Во время использования программного обеспечения, индикатор пульта загорается, для подтверждения активизации связи через радио с программным обеспечением. В это время пользователь может начинать работу с программным обеспечением по параметрам пульта (см главу 3, пункты  3.3).

i

English – 3

B[C] – разъем для  платы памяти “BM”  позволяет подключать платы памяти Nice BM к O-Box. Для подключения платы, вставьте ее непосредственно в разъем и можете работать с программным обеспечением. (см главу 3 параграф 3.3).

[D] - разъем типа “SM”

Позволяет осуществлять подключение к O-Box только пультов Nice серии “SM”  и “NiceOne”. Некоторые из пультов можно непосредственно вставить в разъем, в то время как для других нужен кабель CABLA06. После соединения можно продолжать работу с программным обеспечением. (см главу 3 пункт 3.3).

Примечание – Пульты серии “NiceOne” (OXIT и OX2T) могут связываться с программным обеспечением с помощью радио. Но в этом случае передача данных проходит медленнее, чем через разъем SM.

[E]	- разъем для наружного электропитания, модель ALA1

позволяет подключать O-Box к цепи электроснабжения при помощи наружного блока электропитания прямого тока 12 В (опционно).

Примечание – Даже если O-Box выключен, внутренняя батарея заряжается каждый раз, когда кабель подключен к цепи электроснабжения.

[F]	- разъем для  “USB” кабеля

Позволяет подключать O-Box к USB порту компьютера при помощи USB кабеля. Сразу после подключения можно запускать программное обеспечение для работы.

Note- даже если O-Box выключен, внутренняя батарея заряжается каждый раз, когда USB кабель подключается к включенному компьютеру.

[G]	- “RS232” серийный разъем (кабель CABLA01)

Позволяет подключать O-Box к последовательному порту RS232 при помощи кабеля RS232 (опционно). Сразу после подключения можно запускать программное обеспечение для работы.

[H] - “TTBUS” разъем  (кабель CABLA05)

Позволяет подключать двигатели для роллет и солнцезащитных тентов, оборудованных портом TTBUS, к  O-Box при помощи соответствующего кабеля (опционно).

[I] – разъем для совмещения пультов (кабель  CABLA03 -CABLA02 - CABLA04)

Позволяет подключать пульты Nice серии “Bio”,

“FloR”, “Ergo”, “Plano” и “Very” к O-Box при помощи соответствующих кабелей (опционно). Для соединения откройте пульт, чтобы вставить соединительый кабель (*) , а другой конец подключите к разъему в (I iна рис 2).

(*) Примечание:

– для пультов серии  “Ergo” и “Plano” используйте кабель  CABLA04 – для пультов серии  “Bio” и “FloR” используйте кабель. CABLA02 – для пультов серии “Very” используйте кабель  CABLA03

[L] – считывающее устройство ретрансляторных карт

Позволяет считывать (синие и серые карты) или записывать (серые карты) коды, хранимые на ретрансляторных картах Nice. Для активизации поместите карту перед считывающим устройством.

[M] – разъем оптического считывающего устройства для пультов серии “Bio” – позволяет считывать радио код пультов серии “Bio”. Для активизации вставьте оптическое считывающее устройство (опционно,  модель CABLA02) в соответствующий разъем (M iна рис 2) и разместите индикатор пульта возле головки считывающего устройства.

4 – English

Программное обеспечение: описание и назначение

3

Существуют две версии программного обеспечения для установки на CD “O-Box Software Suite”:

- “O-Box Desktop” для установки на персональном компьютере (ПК)

- “O-Box Mobile” для установки на ноутбуке (ПИУ).

минимальные требования к системе

Для использования программного обеспечения его необходимо установить на компьютер или, если необходимо, на ноутбук любой марки и модели со следующими обязательными характеристиками

Версия для ПК:

– процессор: тип AMD®/Intel® (500 MHz)

рекомендуется Nice: тип AMD®/Intel® (1 GHz) рекомендуется Nice: 256 MB рекомендуется Nice: 100 MB рекомендуется Nice: Windows® 2000 или более поздняя версия

– оперативная память: 128 MB

– свободное место на диске: 30 MB

– операционная система: Windows® 98 SE

– видео карта: 800 x 600, 256 цветов – накопитель на дисках : CD-Rom (требуется для установки)

Примечание – для установки программного обеспечения необходимо установить программу Microsoft®.NET Framework Redistributable 2.0.

Версия для ноутбука

рекомендуется Nice:

(более 300 MHz)

рекомендуется Nice: 128 MB рекомендуется Nice: 100 MB рекомендуется Nice: Windows® Mobile 2003 SE или более поздняя верси

Процессор: (300 MHz)

– оперативная память: 64 MB

– внешняя память: 5 MB

– операционная система: Windows® Mobile

2003 or 2003 SE – соединение: Bluetooth® – разрешение: 240 x 320, 256 цветовs : CD-Rom (требуется для установки программного обеспечения на ноутбук)

примечание – для установки программного обеспечения необходимо установить Microsoft®.NET Framework Redistributable 2.0.

3.1 – установка программного обеспечения

Установка программного обеспечения идентична установке компьютерной программы любого другого типа. После вставки  CD установка программного обеспечения начинается автоматически. Если установка не началась, нажмите два раза на значок  “Setup.exe” и следуйте инструкциям на экране.

Примечание – перед началом установки програамного обеспечения отключите O-Box от компьютера.

Краткое описание программного обеспечения: структура и обозначения

• исходная страница

После запуска программного обеспечения отображается исходная страница, т.е. экран, как на рис., со следующими значками

[1] – обозначает тип подключения: нажмите на этот значок для запуска синхронизации ноутбука.

3

1

2

3

9

7	7	7	/	7

4	5	6	7	8

a

English – 5

I

[2] – отображает состояние батареи и подключение О-box: в случае ошибки при подключении, нажмите на этот значок, чтобы программное обеспечение могло осуществить новое подключение к O-Box

[3] – панель “выбор системы” panel: после запуска системы можно выбрать необходимый режим работы для облегчения последующих действий. После программирования пульта для сохранения конфигурационных данных в памяти или файле именно этого пульта выберите “Работа без создания системы”. Иначе, после программирования пульта для сохранения данных в памяти или файле пульта и базе данных системы, в которой будет использоваться пульт, выберите “работа по последней системе” или “выбрать или создать систему» см пункт 3.5.1).

[4] – обозначает доступ к оперативной области для программирования пультов.

[5] – обозначает доступ к оперативной области для программирования приемных устройств.

[6] – обозначает доступ к оперативной области для управления системами.

[7] – обозначает доступ к оперативной области для настройки программного обеспечения.

[8] – обозначает кнопку, исполбзуемую для выхода из программного обеспечения.

[9] – обозначает место для отображения данных для персонализации программного обеспечения (имя пользователя и т.д.).

• секционные окошки

на исходной странице выберите необходимый раздел (секцию) (“пульты”, “приемные устройства”, “системы”, “настройки”) и нажмите на соответствующий значок, чтобы войти в нужное окошко и выполнить требуемые действия. (примечание – каждая опция может создавать одно или более окон). Обычно эти окошки включают в себя следующие элементы (см рис. 4):

- – панель браузера

- – меню (фукциональное)

- – общие данные о подключенном устройстве

- – область программирования

(a)

(c)

(d)

4

Элементы панели браузера

Панель браузера, отображаемая в каждом секционном окошке, позволяет пользователю переходить от одного окошка к другому и отображает конкретную область.  в которой работает пользователь.

типичные функции панели браузера:

– “Пуск” = нажмите на этот значок для возврата на исходную страницу

– “назад” = нажмите на этот значок для возврата на предыдущую страницу

– “далее” = нажмите на этот значок для перехода на следующую страницу

– “помощь” = нажмите на этот значок для отображения инструкции

– “обновить” = iв некоторых окошках этот значок может использоваться для обновления и актуализации всех данных.

Важно – в некоторых окошках помимо этих основных функций могут быть указаны другие специфичные функции, в зависимости от программируемого устройства.

6 – English

3.2 – начало работы

для начала работы действуйте следующим образом:

– включите O-Box;

– подключите необходимое устройство к O-Box;

– запустите программное обеспечение (отображается исходная страница);

– на исходной странице нажмите соответствующую кнопку для выбора области действия;

– работайте в отображаемых  окошках.

ft <    >

Home     Back    Forward

серия:

Выберите пульт

One I.One 2, One 4, One 9

? o

Help     Refresh

i

i

модель:

3.3 - TRANSMITTERS SECTION

One 9

группы:	3

код (RND):	8719166(127)

Для доступа в эту область подключите пульт к O-box и следуйте инструкции:

- на исходной странице нажмите на значок “пульты” (рис. 3).

- отображается главное окошка для входа в раздел «пульты» (рис. 5): выберите серию и модель программируемого пульта и нажмите Далее (на панели браузера) для перехода на следующую страницу  и программирования пульта.

примечание – только для пультов NiceOne: если пульт расположить в зоне программирования O-box до входа в раздел «Пульты»  б программное обеспечение автоматически распознает модель пульта и отображает соответствующие данные, включая идентификационный и произвольный (RN) код. Если же пульт расположить в зоне программирования O-box после входа в раздел «Пульты», нажмите «Обновить», чтобы гарантировать распознавание модели пульта и отображение соответствующих данных.

.

03.	Вторая секция в разделе «Пульты» служит для программирования (рис 6): в меню «Функции» выберите необходимый значок и вносите, изменяйте и добавляйте требуемые параметры.

Важно – некоторые функции предлагают возможность последовательного программирования нескольких пультов просто подключая пульты к O-Box друг за другом. Два звуковых сигнала служат подтверждением того, что программирование успешно завершено и можно приступать к программированию следующего пульта. ,

5

| fit < One Trasmitter 1 Home Back |  |  |  | M Installation | ? o Help Refresh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ Codas | §§ | Model: Code: RND: Groups: | One 9 B719166 127 3 |  |  |
| ¦ Certificates |  |  |  |  |  |
| ¦ Advanced |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |

English – 7

BФункциональное меню делится на три раздела: коды; сертификаты; расширенные настройки (рис. 4).важно – функции, доступные в каждом разделе, меняются в зависимоти от типа программируемого пульта.

–– коды ––

этот раздел позволяет вводить коды пультов со следующими функциями:

-	проверка пульта: позволяет пользователю проверить исправность работы пульта, отображает идентификационный код и изменяемую часть RND кода.

-	изменение кода: позволяет пользователю изменять оригинальный идентификационный код пульта.

Важно – для программирования нескольких пультов по порядку с прогрессивным кодом нажмите на значок  “запрограммированная последовательность”; и заполните поля “By code” – “кодом”,”Step” -  “шаг” (т.е. увеличение кода от одного пульта к другому) и «№ кодов» -  “N° codes”; нажмите на «Проверить». На этом этапе программное обеспечение автоматически заполняет поле, оставленное ранее пустым.

-	Восстановление кода: позволяет пользователю восстановить оригинальный (заводской) идентификационный код пульта.

–– Сертификаты ––

Позволяет вводить сертификаты пультов со следующими функциями:

-	Установка сертификатов: позволяет пользователю вводить «Сертификат» приемного устройства в пульт. Для каждого сертификата пользователь может установить запоминание в режиме “Mode I” или “Mode II”.

Если запоминание проходит в режиме “Mode II” (каждая кнопка пульта соответствует определнной функции приемного устройства) просто нажмите на занчок «Функция» для выбора количества требуемых функций и кнопок, которые будут им соответствовать на пульте в разделе «Кнопки».

Примечание – Разнообразие форм контроля для запоминания пультов зависит от типа пульта и модели блока управления. Подробный перечень прилагается в инструкции к блоку управления.

-	Удаление сертификатов: позволяет пользователю удалить все сертификаты с пульта.

–– расширенные настройки ––

Этот раздел позволяет вводить защитные коды и рабочие параметры пультов со следующими функциями:

– Установка кодов: эта функция позволяет пользователю обозначить (персонифицировать) пульт, т.е. изменить защитные коды «Установщик», «Установка» и «Altera”. В частности, “Altera” iсовместима с предыдущей системой “FloR”. Внимание! – Не забудьте новый защитный код, иначе пульт будет не возможно использовать с этим индивидуальным приемным устройством.

– Расширенные настройки: позволяют вводить следующие параметры:

❏ Количество блоков: позволяет изменять число идентификационных кодовых повторений при передаче этого кода. Полезно изменить этот параметр для некоторых видов автоматики, требующих более быстрого времени реагирования на команду, чем значения по умолчанию.

❏ Приоритет: позволяет осуществить замену существующего пульта, сохраняя тот же идентификационный код. Это достигается увеличением очередности новых пультов на один шаг по сравнению со старыми пультами.

❏ Активизация RND: позволяет пользователю разрешить или запретить управление изменяемой частью RND кода.

❏ Активизация передачи кода: позволяет передавать разрешающий код с одного пульта на другой.

❏ Копирование между различными моделями: позволяет пользователю разрешить или запретить копирование разрешающих кодов между различными моделями пультов.

❏ активизация репитера (повторителя): позволяет пользователю разрешить или запретить управление повторением кода на пультах, обладающих функцией репитера.

Примечание – нажмите на  “заводские настройки” для установки вышеперечисленных параметров по умолчаниюto (“расширенные настройки”).

– первоначальные настройки: эта функция позволяет восстановить все параметры по умолчанию: это значит, что восстанавливается идентификационный код, удаляются все сертификаты, восстанавливаются все параметры, заданные по умолчанию. Важно – в целях безопасности эта функция не меняет защитные коды, т.е. не восстанавливает заводские настройки.

– Управляемое программирование – эта функция позволяет пользователю программировать пульт, используя все описанные выше разделы по порядку.

8 – English

Для входа в этот раздел сначала  подключите O-box и далее следуйте инструкциям.

3.4 – раздел приемные устройства

- На исходной странице нажмите на значок “Приемные устройства” (рис. 3).

- Отображается главное окошко для входа в раздел Приемные устройства (рис 7): выберите серию и модель программируемого приемного устройства (система проверяет наличие приемных устройств указанной серии, подключенных к O-Box и автоматически отображает модель. Однако, модель можно выбрать и вручную). Нажмите на панели браузера Далее для перехода к следующему окошку.

Примечание –при программировании приемного устройства серии  NiceOne может быть выбран тип соединения беспроводной (в этом случае необходимо ввести сертификат приемного устройства) или соединение через O-Box (в этом случае используется разъем (SM).

03.	После выбора серии приемного устройства отображается втрое окошко – Что вы хотите сделать?, запрашивающее действие, которое необходимо выполнить. (рис. 8):

- задать конфигурацию нового приемного устройства (позволяет задать конфигурацию нового приемного устройства).

- чтение и изменение данных приемного устройства (позволяет считывать и изменять данные приемного устройства, сохраняя каждый раз внесенные).

- Аннулирование всех данных приемного устройства (служит для полного форматирования данных приемного устройства).

- поиск и изменение кодов в памяти (эта операция актуальна лишь для приемных устройств серии “NiceOne”. Эта функция позволяет осуществлять работу непосредственно с памятью приемного устройства).

04.	Отображается третье окошко для программирования (рис 9). В этом окошке в меню Функции выберите необходимый пункт, вносите изменения или добавляйте параметры по требованию. Меню подразделяется на три раздел: Коды в памяти, Настройки, Импорт/Экспорт.

–– Коды в памяти ––

В этом разделе пользователь может менять коды, хранимые в памяти всех типов приемных устройств. Для этого выберите в меню «Изменить коды» для получения доступа к следующим опциям:

| & < > Select Home Beck Forward ¦ | a receiver |  |  | ? O Help Refresh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Family: Description: |  |  |  | % |
|  | NiceOpera OX2,DX2T,OXI,DXIT | - |  |  |
| Model: |  |  |  |  |
|  | OXIT |  | - |  |
| Connection Mode: |  |  | ? | 7 |
|  | Slvl Connector | Jf |  |  |

| Select a receiver Home Back |  | ? o Help Refresh |
| --- | --- | --- |
|  | Please, choose what do you want to do: |  |
| D | Create a new receiver confiquration |  |
| g«m | Read receiver confiquration |  |
| X | Erase all data from receiver |  |
| ►> | Search/Modify memorv codes | 8 |

a

English – 9

I

❏ Добавить код: позволяет вручную добавить код в память.

❏  Добавить последовательность: позволяет пользователю добавить несколько (последовательность) кодов в память приемного устройства, заполнив следующие поля “начальный код”, “конечный код” и “интервал между кодами”, нажмите «Проверить» для автоматического заполнения незаполненных полей.

❏ Добавить из TX: позволяет пользователю ввести код пульта  в память приемного устройства, просто нажав на кнопку пульта.

❏ Удалить код: позволяет пользователю удалитьиз памяти приемного устройства один и более кодов.

❏ Найти: позволяет пользователю находить код пульта, просто введя код в соответствующей графе или нажав на любую кнопку пульта

–– Настройки ––

В этом разделе пользователь может изменять параметры ряда серий приемных устройств (подразделы “Сертификаты” - “Коды” - «Расширенные настройки” - “Изменение пароля”). Функции, доступные в каждом подразделе, изменяются в зависимости от типа приемного устройства или памяти: более подробно о функциях приемных устройств различных серий – см п.3.4.1

––Импорт / экспорт––

В этом разделе пользователь может импортировать, экспортировать, сохранять, восстанавливать данные приемных устройств, используя соответствующие функции (“Читать из файла” - “Сохранить в файл” - “Копировать”). Возможно выполнение следующих функций:

- Читать из файла: позволяет пользователю читать файл (например, с рвсширением “.cor”) созданный при помощи программного обеспечения управления блоком программирования BUPC или при помощи функции «Сохранить в файл” в этом разделе.

- Сохранить в файл: позволяет пользователю записывать файл, хранимый в памяти приемного устройства, и в дальнейшем его читать благодаря функции «Читать из файла». Файл может быть сохранен в предыдущем формате, напрмер, с расширением “.cor” (предусмотрен  на линии BUPC) или в новм формате (рекомендуем).

- Копировать: позволяет пользователю копировать (переносить) содержание памяти приемного устройства в память компьютера.

- Вставить: позволяет пользователю вставлять данные из памяти компьютера в память приемного устройства, ранее сохраненные при помощи функции «Копировать»

3.4.1 – Раздел настройки “BM” память и приемные устройства “NiceOne” (серии OXI...; серии OX...)

Раздел «Настройки» позволяет пользователю вводить рабочие параметры приемного устройства серии “NiceOne” и приемного устройства с памятью “BM”, контролируя все сопутствующие расширенные функции.

BM память

• Расширенные настройки: эта функция позволяет вводить следующие параметры.

- Блокировка памяти: включает блокировку самообучающих действий платы памяти, когда плата вставляется в приемное устройство. Другими словами, нельзя ввести коды в приемное устройство при блокированной памяти, все операции ограничены существующими кодами (см также соответствующие инструкции по приемному устройству).

- Пароль: позволяет ввести пароль для платы памяти; другими словами, цифровой код доступен только при наличии этого особого кода, который испольуется для ограничения доступа к данным, хранимым на плате памяти.  Пароль запрашивается каждый раз при попытке получить информацию из памяти, прочитать или изменить данные и сущестующие коды.  Пароль не позволяет изменять данные, хранимые на плате памяти, когда плата вставлена в приемное устройство. Он блокирует все функции, программируемые вручную на приемном устройстве, содержащем эту память.

10 – English

- Таймер: позволяет изменять интервалы времени таймера. Время отображается в часах, минутах и секундах.

- Altera: это код, позволяющий выделить (персонифицировать) приемное устройство. этот код совместим с предыдущей системой “FloR”.

Внимание! – не забудьте новый защитный код, иначе приемное устройство будет невозможно использовать далее.

- RND контроль: позволяет пользователю разрешать или запрещать управление изменяемыми частями идентификационного кода (RND) приемного устройства.

- RND окошко: позволяет вносить изменения в RND окошко приемного устройства. Это окошко представляет часть значений, среди которых принята изменяемая часть идентификационного кода (RND).

примечание – обычно значение окошка 100, но может быть от 5 до  250.

- Синхронизация: позволяет пользователю активизировать или дезактивировать синхронизацию приемного устройства. Если синхронизация дезактивирована, улучшается (возрастает) система безопасности, но если пульт выйдет из окошка RND, идентификационный код придется вносить в память приемного устройства повторно.

- Только родной: позволяет пользователю разрешать или запрещать приемному устройству получение команд, посылаемых пультом с кодом, измененным в соответствии с заводскими настройками.

приемные устройства NiceOne

доступные функции:

•	Сертификаты: эта функция позволяет осуществлять чтение и ввод сертификатов приемного устройства 
(до 4 максимум). По-порядку, начиная сверху, приводится перечень сертификатов приемного устройства  
(представлены на карточке в упаковке) и 3 ячейки (зоны) для создания групп приемных устройств.

Примечание – для получения более подробной информации по использованию сертификатов, см инструкцию “Nice Opera System Book”.

•	Коды: эта функция позволяет пользователю выделить (персонализировать) приемное устройство, изменив коды «Установщик», «Установка» и “Altera”. В частности 
“Altera” совместима с предыдущей системой “FloR”.

Внимание! - не забудьте новый защитный код, иначе приемное устройство будет не возможно использовать далее.

Коды служат для выделения  (персонализации) системы: иными словами, оригинальный код (заводские настройки) пульта может быть изменен при необходимости. По этой причине  коды должны быть одинаковы для пульта и приемного устройства.

В этом случае коды O-Box также нужно изменить.

• Расширенные настройки: эта функция позволяет вводить следующие основные параметры.

□	Элементарные настройки

- активизация только оригинального TX: эта функция позволяет пользователю разрешать или запрещать работу приемного устройства, получающего команду с пульта с измененным кодом, т.е. с кодом, которые не является заводской настройкой.

- дезактивация RND: эта функция позволяет пользователю разрешать или запрещать управление изменяемой частью идентификационного кода (RND) приемного устройства.

□	Настройки памяти

- Блокировка памяти при помощи «Кода активизации»: эта функция позволяет пользователю блокировать запоминание нового пульта при помощи «Кода активизации» старого пульта (ужу внесенного в память). Эта процедура возможна лишь для двух пультов с кодировкой  “O-Code”.

- Блокировка памяти при помощи “Сертификата”: эта функция позволяет пользователю блокировать запоминание нового пульта, используя сертификат приемного устройства.

- Дистанционная блокировка памяти: эта функция позволяет пользователю блокировать запоминание нового пульта, используя старый пульт с процедурой «близость пульта»

□	Настройки BUS T4

Примечание - “Bus” – это система, позволяющая осуществлять подключение всех устройств автоматики, используя один кабель с несколькими внутренними электрическими проводами. При таком соединении передача данных между устройствами осуществляется по особым правилам, которыми в нашем случае является Nice “Bus T4”.

- Повторение кода через bus: эта функция позволяет пользователю активизировать способность приемного устройства передавать копию кода, полученного при помощи  радио от пульта, другим подключенным устройствам при помощи кабеля Bus T4.

- Получение кода через bus: эта функция позволяет пользователю активизировать способность приемного устройства принимать код пульта через кабель Bus T4 другим приемным (см пункт выше «Повторение кода bus”).

- Создание авторизационных групп: Эта функция позволяет пользователю активизировать управление радио кодами в отдельных авторизационных группах.

I

3.5 - SYSTEMS AREA

□ Расширенные настройки

- Активизация репитера: эта функция позволяет активизировать повторение кода. При необходимости дистанционного управления автоматикой на расстоянии большем, чем обычно охватывает пульт и приемное устройство, можно использовать второе приемное устройство для ретрансляции посредством радио команды конечному приемному устройству (в памяти которого хранится идентификационный код пульта, посылающего команду) для выполнения команды.

- Прекращение маневра после освобождения кнопки от воздействия: во время использования пульта, после отправки команды, маневр не прекращается сразу после прекращения воздействия на кнопку, но продолжается в течение короткого промежутка времени. При необходимости маневр может быть прерван  сразу после прекращения воздействия на кнопку пульта (например, во время настройки) активизируя функцию на приемном устройстве..

- дезактивация приоритетного управления: эта функция позволяет пользователю дезактивировать прием команд, посылаемых пультом, с очередностью (приоритетом) более 0.

Примечание – для более подробной информации см инструкцию  “Nice Opera System Book”.

• Изменение пароля: эта функция позволяет ввести пароль для ораничения доступа ко всем функциям приемного устройства тех, кто не знает пароль.

Раздел «Системы» представляет собой базу данных, позволяющую создание и хранение, для каждой системы, аналитических таблиц, содержащих клиентскую информацию и настройки приемных устройств, установленные в соответствующих системах. Имеется возможность изменять системы, отображать коды, настройки и сохранять данные установленных приемных устройств, и в случае сбоя восстановить работу автоматики.

Этот раздел состоит из двух окошек:

- быстрый поиск функции и выбор сохраненных систем;

- другое окошко содержит таблицу для сбора данных по отдельной системе.

Для входа в раздел следуйте инструкции:

- На исходной странице (рис. 3) нажмите значок «Системы».

- Отображается исходное окошко (рис 10) для управления системами, содержащимися в памяти. Оно включает в себя следующие элементы:

•	панель браузера со следующими командами:

- “Изменить”: для изменения данных систем.

- “Новая система”: для создания новой системы.

- “Копировать”: для копирования данных из существующей системы  для создания новой идентичной версии.

- “Удалить”: для удаления  одной и более систем.

- “Фильтр данных” для простого и быстрого поиска сохраненных систем.

- “Перечень систем” отображает список сохраненных систем

03.	В этом случае, выбрав одну из следующих команд: “Изменить”, “Новая система” и “Копировать”, отображается второе окошко (рис 11)с таблицей по отдельной системе. TОно содержит следующие элементы.

•	Панель браузера со следующими командами:

- “Работа по этой системе”: позволяет работать с новой или существующей системой (см пункт 3.5.1).

- Сохранить в файл: позволяет пользователю сохранять данные приемных устройств, которые необходимо внести в память, в отдельных файлах.

12 – English

£r < I      ©        *ffi    *!    B

Home     Back       Work on this installation	Import from file     5#    To File     5ave change?

Creation dale:	rnercoledi	7    tnarzo    2007    _^_

Customer

Name:        Nice 1/2

Address:    Via Pezza Aha 13

City:	[Oderzo

Phone:

Fax:   [_

Installation Keys

Installer Key:      | Altera Key:

Installation Key:    [

t

C:

OXI - RX [OXIT|

ZIP Code:   |3104G State:   \~

■*

11

- “Импортировать из файла”: позволяет читать данные приемного устройства из файла (см пцнкт 3.5.1).

- “Сохранить изменения”: позволяет пользователю сохранять изменения, внесенные в таблицу системы.

Как и панель браузера, окошко отображает три раздела: Клиент, Кодаы системы, Приемные устройства.

- Клиент: позволяет вводить пользовательские (клиентские) данные.

- Коды системы: позволяет использовать коды для выделения системы за счет полей «Код установщика», «Код установки» и “Altera”. Эти коды служат для ограничения управления системой только теми, кто знает коды. Одинаковый код может использоваться на различных системах или для каждой системы могут быть установлены свои коды.

При программировании пультов и приемных устройств серии “Nice Opera” они программируются автоматически одинаковыми кодами, как установлено на панели системы, если панель активизировалась ранее и содержит установленные коды.

Примечание – для более подробной информации по применению кодов см инструкцию “Nice Opera System Book”.

•	Приемные устройства: этот раздел отображает приемные устройства, зарегистрированные в системе. Для добавления или удаления приемных устройств см пункт 3.5.1.

3.5.1 – Добавление приемных устройств в систему

Добавить один или несколько приемных устрйств в систему можно двумя способами.

- прямой режим: для этого режима необходимо, чтобы данные приемного устройства, которое необходимо внести в память, уже были сохранены в файле. Затем в окошке, отображающем таблицу системы, нажмите на значок «Импортировать из файла» (на панели браузера) и выберите нужный файл.

- непрямой режим: подразумевает выполнене следующих операций:

- при открытом программном обеспечении на панели «Выбор системы» выберите либо «Работать по последней системе», либо «Выбрать или создать систему», иначе нажмите на «Системы» на исходной странице.

- отображается окошко для управления сохраненными в памяти системами (рис 10), в котором необходимо выбрать систему, куда следует добавить данные приемного устройства (существующую систему или создать новую версию);

English - 13

I

B- После подтверждения выбора, нажав на значок «Работать в этой системе», программное обеспечение отображает начальное окошко той системы, которую выбрал пользователь (рис 12); - после этого подключите соответствующее приемное устройство к O-Box и зайдите в раздел «Приемные устройства» для программирования (см пункт 3.4); - в том же окошке нажмите на значок «Системы» и в отобразившемся меню (*) выберите «Добавить в систему».

(*) Примечание – меню, связянное с разделом «Системы» меняется, так как в нем отображаются различные данные в зависимости от обстоятельств. Общие отображаемые  элементы:

•	первая строка:курсивом указывает название активной системы, т.е. системы, в которой могут быть сохранены данные о программруемом приемном устройстве.

•	последняя строка: отображает команду «Добавить в систему» для сохранения нового запрограммированного приемного устройства

•	другие строки: отображают названия приемных устройств, ужу сохраненных в всистеме. Для изменения данных выберите нужное название и измените соответствующие парметры. Для сохранения внесенных изменений , нажмите на значок «Системы»

и в отобразившемся меню выберите «Сохранить изменения» (это возможно лишь в том случае, если в активной системе ужу есть приемные устройства).

14 – English

Применение

Технические характеристики

i

Этот продукт является неотъемлемой частью системы автоматики, поэтому и применяется совместно.

Установка, демонтаж в конце срока эксплуатации и утилизация производятся только квалифицированными специалистами. Эта установка состоит из различного материала, часть которого необходимо переработать, а часть уничтожить. Утилизация регламентируется местным законодательством.

Внимание! – некоторые детали продукта  содержат вредные для окружающей среды вещества. Поэтому, как показывает значок слева, их нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Они должны утилизироваться отдельно в соответствии с местным законодательством, или возвращены продавцу при покупке нового, эквивалентного изделия.

Внимание! – за незаконную утилизацию налагается большой штраф.

Использование батарей

Даже разряженные батареи могут содержать вредные для окружающей среды вещества, поэтому их нельзя выбрасывать с бытовым мусором Они должны утилизироваться отдельно в соответствии с местным законодательством.

Тип: программируемый кодовый блок управления для следующих продуктов Nice:

- приемные устройства серий NiceOne и SMX

- системы приема-передачи (приемные устройства/пульты) с кодировкой “Bio”, “Flo”, “FloR”, “Smilo” и “O-Code”;

- система контроля доступа с декодером “Morx”; MOM считывающие устройства ретрансляторных карт  или MOT цифровая клавишная панель

- устройства, использующие  систему TTBUS;

радиотехнология: радио прием/передача на 433.92 MHz. Диапазон действия до 10 м.

Совместимые соединители и устройства:

- подставка для пультов серии “NiceOne” (приграммирование посредством радио, без контакта);

- разъем для платы памяти  “BM 60”, “BM 250”, “BM 1000”.

- разъем для приемных устройств серий “SMX” и “NiceOne” (особые модели, при помощи адаптерного кабеля);

- разъем для приемных устройств серий Bio, FloR, Very VR, Ergo, Plano (при помощи адаптерного кабеля);

- разъем для оптического считывающего устройства для пультов серии “Bio”.

- считывающее устройство ретрансляторных карт;

- разъем для устройства TTBUS (при помощи адаптерного кабеля);

Подключение к компьютеру:

- разъем для USB кабеля

- разъем для серийного RS232 кабеля

- Беспроводное соединений через Bluetooth®  только для  OboxB)

Источник питания:

- Внутренний: при помощи аккумуляторных батарей 6 V, 700 mAh.

- Внешний: через USB подключение к компьютеру или блок питания ALA1, 12 Vdc,

Время заряда аккумуляторов: около 15 часов.

Время сохранения заряда аккумуляторов: около 10 часов работы или 3 месяца в режиме ожидания.

Срок службы аккумуляторов: как минимум 100 полных циклов разрядки.

Класс защиты корпуса: IP 20 (использовать внутри помещения или в защищенной среде только).

Рабочая температура: от -20°C до +55°C

Размеры (мм): 194 x 115 x H 40

Вес (г): 410 (O-Box) - 460 (O-BoxB)

English – 15

e

Декларация соответствия

в соответствии с Указом 1999/5/ЕС

Примечание – декларация соответствия содржит отдельные заявления о соответствии продуктов. Она была актуализирована в день выдачи этой инструкции и этот тект был отредактирован. Копию оригинальной декларации по каждому продукту можно запросить у   S.p.a..

Нижеподписавшиеся, Lauro Buoro, директор-распорядитель, заявляет со всей ответственностью, что продукт:

Название фирмы-производителя: NICE s.p.a.

Адрес:	Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oder-

zo (TV) Italy

Тип:	OBOX программатор для радио приема/передачи , частота 433,92 MHz и считывающее устройство ретрансляторных карт. OBOXB программатор для радио управления приемом/передачей (пультом/приемным устройством), частота 433,92 MHz и считывающее устройство ретрансляторных карт. вариант с технологией Bluetooth® technology

Модели:	OBOX, OBOXB

Аксессуары:

соответствуют следующим европейским требованиям:

• 1999/5/EC; Указ 1999/5/EC Европейского парламента и совета от 09.03.1999 о радиооборудовании и телекоммуникационном терминальном оборудовании, о рапознавании их соттветствя следующим стандартам:

стандарты здравоохранения: EN 50371:2002;

электробезопасноть: EN 60950-1:2001;

электромагнитная совместимость : EN 301 489-1V1.6.1:2005; EN 301

489-3V1.4.1:2002, EN 301 489-17 V1.2.1.:2002

ралио диапазон: EN 300220-2V2.1.1:2006, EN 300330-2

V1.3.1:2006, EN 300328 V1.7.1:2006, EN300440-2 V1.1.2:2004

Продукт соответствует требованиям следующих указов Европейской комиссии, согласно редакции указа   93/68/EEC Европейского Совета от  2207.1993:

• 89/336/EEC Указ 89/336/EEC Европейского Совета от 03.05.1989 о  некотором соответствии местного законодательства по электромагнитной совместимости согласно следующим стандартам:

EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Lauro Buoro

(Managing director)

16 – English

Headquarter

Nice SpA

Oderzo TV Italia Tel. +39.0422.85.38.38 Fax +39.0422.85.35.85 info@niceforyou.com

Nice

Nice in Italy

Nice Padova

Sarmeola di Rubano PD

Italia

Tel. +39.049.89.78.93.2

Fax +39.049.89.73.85.2

infopd@niceforyou.com

Nice Roma

Roma Italia

Tel. +39.06.72.67.17.61

Fax +39.06.72.67.55.20

inforoma@niceforyou.com

www.niceforyou.com

Nice Worldwide

Nice France

Buchelay

Tel. +33.(0)1.30.33.95.95

Fax +33.(0)1.30.33.95.96

info@fr.niceforyou.com

Nice Rhône-Alpes

Decines Charpieu France Tel. +33.(0)4.78.26.56.53 Fax +33.(0)4.78.26.57.53 infolyon@fr.niceforyou.com

Nice France Sud

Aubagne France

Tel. +33.(0)4.42.62.42.52

Fax +33.(0)4.42.62.42.50

infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice Belgium

Leuven (Heverlee) Tel. +32.(0)16.38.69.00 Fax +32.(0)16.38.69.01 info@be.niceforyou.com

Nice España Madrid

Tel. +34.9.16.16.33.00 Fax +34.9.16.16.30.10 info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona

Tel. +34.9.37.84.77.75 +34.9.37.84.77.76 Fax +34.9.37.84.77.72 info@es.niceforyou.com

Nice Polska

Pruszków

Tel. +48.22.759.40.00

Fax +48.22.759.40.22

info@pl.niceforyou.com

Nice UK

Sutton in Ashfield Tel. +44.87.07.55.30.10 Fax +44.87.07.55.30.11 info@uk.niceforyou.com

Nice Romania

Cluj Napoca

Tel./Fax +40.264.45.31.27

info@ro.niceforyou.com

Nice Deutschland

Gelnhausen-Hailer Tel. +49.60.51.91.52-0 Fax +49.60.51.91.52-119 info@de.niceforyou.com

Nice China

Shanghai

Tel. +86.21.575.701.46

+86.21.575.701.45

Fax +86.21.575.701.44

info@cn.niceforyou.com

Nice USA Inc.

Jacksonville, Fl.

Tel. +001.904.786.7133

Fax +001.904.786.7640

info@us.niceforyou.com

Nice Turkey

Istanbul

Tel. +90.216.456.34.97

Fax +90.216.455.78.29

info@tr.niceforyou.com

Nice Australia

Wetherill Park

Tel. +61.02.96.04.25.70

Fax +61.02.96.04.25.73

info@niceforyou.com