Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка/корректировка генерального плана                                    с. Кызыл-Даг

Бай-Тайгинского кожууна

Республики Тыва

Перечень и характеристика основных факторов

риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

333/41– ГО и ЧС

Том 2

2013

Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка/корректировка генерального плана                                    с. Кызыл-Даг

Бай-Тайгинского кожууна

Республики Тыва

Перечень и характеристика основных факторов

риска возникновений чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

333/41 – ГО и ЧС

Том 2

Генеральный директор института 					В.К. Шадрин

Главный инженер проекта						Н.А. Сидоров

Свидетельство

№ 0377-2011-2461002003-П-9

2013

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РАЗДЕЛА

Мастерская территориального планирования:

Начальник мастерской                                                                                Г.А. Забродская

Руководитель сектора инженерного

обеспечения территории                                                                          Н.В. Некошнова

Градостроитель I категории                            	                Т.В. Якоби

СОСТАВ  ПРОЕКТА   ГЕНЕРАЛЬНОГО   ПЛАНА   с. КЫЗЫЛ-ДАГ

| ТОМ 1.1 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |
| --- | --- | --- |
| ТОМ 1.2 | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, в т.ч.: |  |
| Лист ГП-1 | Схема положения сумона в кожууне | М 1:200000 |
| Лист ГП-2 | Схема землепользования | М 1:10 000 |
| Лист ГП-3 | План современного использования территории, схема комплексной оценки территории (опорный план) | М 1:2 000 |
| Лист ГП-4 | Генеральный план (основной чертёж) | М 1:2 000 |
| Лист ГП-5 | Схема инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, электроснабжение, связь | М 1:2 000 |
| Лист ГП-6 | Схема инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, инженерная подготовка территории) | М 1:2 000 |
| Лист ГП-7 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:2 000 |
| ТОМ 2 | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	4

2	Список используемой литературы, методических и справочных материалов	5

3	Общие сведения	6

4	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	6

5	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	10

5.1	Перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной ЧС на территории села	10

5.2	Пожары	10

5.3	Организационные мероприятия по защите населения при возникновении ЧС на ПОО и на транспорте	11

5.4	Организация работ по предупреждению аварий и катастроф	12

6	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	13

7	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	14

ПРИЛОЖЕНИЯ	16

Приложение А Примерный перечень исходных данных и требований для разработки

Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения

Чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование

Генерального плана с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района	.......................................28

Введение

Разработка генерального плана с. Кызыл—Даг Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва  разработана согласно договора № 333/41 от 16 октября 2012 г., заключенного с администрацией сумона Кызыл-Даг.

Проект выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом (№ 191- ФЗ от 29.12.2004 года), «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП II - 04 -2003), по нормам СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция) и другим нормативным документам на основе задания на проектирование, выданного заказчиком.

Настоящий раздел разработан в составе «Генерального плана с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва», выполненного на основании задания.

  - Список используемой литературы, методических и справочных материалов

Перечень нормативно-технической документации и требований, которые должны быть соблюдены при проектировании:

- Постановление правительства РФ № 1340 от 10.11.1996 г. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.94 г.;

- Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 г.;

Нормативно-технические документы:

- ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.0.03―95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы, номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 12.1.044-89 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ВСН ГО 38-83 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в схемах и проектах районной планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

- НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности»;

- НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

  - Общие сведения

Настоящий раздел разработан в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от «13» ноября 2010г. № 492.

Характеристика природно-экологического состояния и комплексной оценки социально-экономического потенциала территории приведены в пояснительной записке проекта генерального плана с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва (смотри том 1.1, часть 1 и часть 2).

Село Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района не является категорированным по гражданской обороне, ближайшим категорированным городом является г. Кызыл (III категория). Село располагается вне зон возможных сильных разрушений, возможных разрушений и возможных слабых разрушений, а также располагается вне зоны катастрофического затопления. Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, посёлках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Территория в пределах проектной застройки, должна быть обеспечена необходимым количеством электросирен и громкоговорителей для доведения сигналов оповещения ГО до всего населения.

Село Кызыл-Даг располагается в зоне проведения светомаскировки.

  - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация ― обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03―95, п. 3.1.1.).

Наиболее опасными природными явлениями, характерными для с. Кызыл-Даг являются:

- Отрицательная температура (абсолютный минимум – 52 0С) в зимний период;

- Ветры, пыльные бури;

- Ливневые осадки;

- Грозы;

- Землетрясение сейсмической интенсивности от 9 до 10 баллов по шкале MSK-64

Характеристики поражающих факторов природных ЧС указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики поражающих факторов природных ЧС

| Наименование явления | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Отрицательная температура воздуха в зимний период | Температурная деформация конструкций, дорожных коммуникаций, замораживание и разрывы на тепловых, водяных и канализационных сетях. |
| Ветры, пыльные бури | Ветровая и аэродинамические нагрузки на здания и инженерные сооружения. Обрыв линий электропередач и линий связей. |
| Ливневые осадки | Затопление территорий, подтопление фундаментов. Возможные людские потери от воздействия затопления/подтопления территории. |
| Грозы | Поражение электрическим разрядом людей, оборудования, возникновение пожаров. |
| Землетрясение сейсмической интенсивности в 9-10 баллов по шкале MSK-64 | Деформация и разрушение зданий, инженерных сооружений, транспортных коммуникаций. Вероятность возникновения пожаров. Людские потери от разрушения объектов и сооружений. |

Климатические воздействия представляют потенциальную опасность населению и жизнедеятельность проектируемого объекта, поэтому при разработке рабочих проектов объектов необходимо предусмотреть технические решения, направленные на снижение негативных воздействий погодных явлений.

- Отрицательная температура воздуха в зимний период:

Теплоизоляция конкретных помещений зданий, инженерных сооружений необходимо выбирать в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика».

- Ветры:

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий необходимо рассчитывать на восприятия ветровых и динамических нагрузок для данного района строительства. Нормативные значения ветрового давления принятого по пункту 6.3 СНиП 2.01.07-85.

Степени разрушений зданий и сооружений от скоростного напора приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Тип зданий и сооружений | Скорость ветра в м/сек, степень разрушения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Слабая | Средняя | Сильная | Полная |
|  | Деревянные малоэтажные здания | 10-15 | 15-30 | 30-50 | >50 |
|  | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
|  | Трансформаторные подстанции закрытого исполнения | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
|  | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
|  | Воздушные линии напряжением до 10 кВ | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
|  | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-40 | 40-50 | >50 |

- Ливневые осадки

Инженерная подготовка территорий, в том числе устройство нагорных и водоотводных канав, укрепление береговой полосы.

- Грозы

Устройство молниезащиты при проектировании конкретных объектов необходимо выполнять согласно "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003) и "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87).

- Землетрясение.

Зоной поражения при землетрясении называется территория, в пределах которой произошли массовые разрушения и повреждения зданий, сооружений, сопровождающиеся поражением и гибелью людей, животных, растений.

Поражающим фактором при землетрясении является сейсмическая волна, вызывающая движение грунта. По характеру разрушений, очаги поражения при землетрясениях сравнимы с очагами поражения при воздействии избыточного давления во фронте ударной волны. В качестве критерия оценки воздействия берется не избыточное давление Рф, а интенсивность землетрясения I в баллах.

Интенсивность землетрясений оценивается в баллах при обследовании района по величине вызванных ими разрушений наземных сооружений или деформаций земной поверхности.

В России применяется наиболее широко используемая в мире 12-балльная шкала МSK-64 (Медведева-Шпонхойера-Карника). Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), и сильнейшие (8 баллов и более).

Характеристика величин вызванных разрушений по шкале МSK-64 представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Интенсивность, баллы по шкале МSK-64 | Степень ощущения человеком или степень разрушения |
| --- | --- |
| 1 | Не ощущается никем, регистрируется только сейсмическими приборами. |
| 2 | Ощущается иногда людьми, находящимися в спокойном состоянии. |
| 3 | Ощущается немногими, более сильно проявляется в помещении на верхних этажах. |
| 4 | Ощущается многими (особенно в помещении), в ночное время некоторые просыпаются. Возможен звон посуды, дребезжание стекол, хлопки дверей. |
| 5 | Ощущается почти всеми, многие ночью просыпаются. Качание висячих предметов, трещины в оконных стеклах и штукатурке. |
| 6 | Ощущается всеми, осыпается штукатурка, легкие разрушения зданий. |
| 7 | Трещины в штукатурке и откалывание отдельных кусков, тонкие трещины в стенах. Толчки ощущаются в автомобилях. |
| 8 | Большие трещины в стенах, падение труб, памятников. Трещины на крутых склонах и на сырой почве. |
| 9 | Обрушение стен, перекрытий кровли в некоторых зданиях, разрывы подземных трубопроводов. |
| 10 | Обвалы многих зданий, искривление железнодорожных рельсов. Оползни, обвалы, трещины (до1 м) в грунте. |
| 11 | Многочисленные широкие трещины в земле, обвалы в горах, обрушение мостов, только немногие каменные здания сохраняют устойчивость. |
| 12 | Значительные изменения рельефа, отклонение течения рек, предметы подбрасываются в воздух, тотальное разрушение сооружений. |

Территория Республики Тыва включена в «СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах СНиП II-7-81». Степень сейсмической опасности с. Кызыл-Даг составляет:

для степени А 9 баллов,

для степени В 9 баллов,

для степени С 10 баллов.

С целью своевременного выявления активизации опасных геологических процессов и принятия, необходимых мер по защите зданий и сооружений, и обеспечения безопасности людей, необходимо проводить регулярный мониторинг. В необходимых случаях следует предусмотреть установку контрольно-измерительной аппаратуры и устройство наблюдательных скважин, постов, геодезических реперов и т. д. для наблюдения за развитием опасных процессов и работой сооружений инженерной защиты.

Выбор типа фундаментов и конструктивных решений подземной части зданий, привязку проекта к местным условиям, определение основных параметров фундаментной конструкции, предварительную оценку осадок и их неравномерности, общей устойчивости основания и т.п. следует выполнять с использованием инженерных методик, изложенных в СНиП 2.02.01-83*,СНиП2.02.03-85.

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного Главного управления по делам ГО и ЧС Республики Тыва по средствам оповещения ГО и ЧС.

Ликвидация последствий любого землетрясения условно делятся на два основных этапа:

- Поисково-спасательные работы.

- Восстановление социально-экономического потенциала зоны бедствия.

Этап 1

В первые часы и сутки после землетрясения необходимо в кратчайшие сроки организовать целенаправленную деятельность всех местных сил и средств для спасения людей, оказавшихся в завалах разрушенных зданий и сооружений.

При спасательных и других неотложных работах, а также при работах по обеспечению жизнедеятельности населения основными задачами являются:

- По спасательным работам:

- Определение объемов и степени повреждения различных зданий и сооружений, выявление мест наибольшего скопления пострадавших в завалах и рассредоточение для их спасения основных сил и средств;

- Поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, оказание им первой медицинской и первой врачебной помощи с последующей эвакуацией в стационарные лечебные учреждения;

- Извлечение из-под завалов погибших людей, их регистрация, опознание и организация захоронения.

- По другим неотложным работам:

- Расчистка подъездных путей и площадок для расстановки прибывающей техники, устройство проездов и поддержание в исправном состоянии маршрутов движения; восстановление разрушенных железнодорожных магистралей;

- Локализация и тушение пожаров, ликвидация аварий и их последствий на коммунально-энергетических и технологических сетях, угрожающих жизни пострадавших и затрудняющих спасательные работы;

- Обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающие обвалом, крепление неустойчивых частей завалов от перемещений в процессе работ;

- Восстановление стационарных электросетей для освещения основных транспортных магистралей городов и населенных пунктов, а также объектов, на которых проводились спасательные работы;

- Организация комплекса противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в целях предупреждения заболеваний среди личного состава, привлекаемого для проведения спасательных работ;

- По материальному и техническому обеспечению:

- Укомплектование формирований спасательных служб автокранами, экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами, автосамосвалами и средствами малой механизации;

- Техническое обслуживание и текущий ремонт техники, обеспечение её горюче-смазочными материалами;

- Своевременное обеспечение личного состава спасательных служб сменным обмундированием, средствами индивидуальной защиты, необходимыми инструментами и оборудованием;

- Обеспечение жизнедеятельности личного состава спасательных служб, размещение, организация питания, банно-прачечного и медицинского обслуживания, работы почтовой связи.

- По обеспечению жизнедеятельности населения населенных пунктов:

- временное отселение из пострадавших районов нетрудоспособного населения, в первую очередь женщин и детей, в непострадавшие районы и области;

- обеспечение пострадавшего населения теплыми вещами и предметами первой необходимости, организация питания и обеспечение водой, временное размещение в палатках и, домиках и сохранившихся сейсмоустойчивых зданиях;

- профилактика комплекса мероприятий по ликвидации психологических травм и шоковых состояний, организация справочно-информационной службы о местах и времени захоронения погибших, размещении пострадавших в лечебных учреждениях и местах расселения эвакуированного населения.

Этап 2

При ликвидации последствий землетрясений развертываются работы по экономическому и социальному восстановлению пострадавших районов, а именно, возобновление производственной деятельности промышленности и объектов инфраструктуры, обеспечению жизнедеятельности населения в пострадавших районах.

Параллельно со строительно-монтажными работами выполняются следующие работы:

- разборка завалов и вывоз поврежденных конструкций и строительного мусора в отвалы;

- санитарная очистка населенных пунктов;

- доставка временного жилья (палатки, быстро сборные модульные конструкции) из мест разгрузки в назначенные места;

- другие работы в интересах обеспечения жизнедеятельности населения

  - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Возможные аварии на потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

- Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ);

- Пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы;

- Радиационно-опасные объекты – аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;

- Гидродинамически опасные объекты – аварии связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ;

- Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

- аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на трубопроводном транспорте при перевозке опасных грузов.

    - Перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной ЧС на территории села

Территория подвержена широкому спектру опасных явлений техногенного характера:

- лесные пожары;

- пожары на предприятиях и в жилом секторе;

- аварий на потенциально опасных объектах;

- аварии на коммунально-энергетических объектах и сетях;

- аварии при перевозке ЛВЖ автомобильным транспортом.

    - Пожары

Лесные пожары

Катастрофические лесные пожары могут возникнуть в залесённой местности района, и вследствие чего оказать негативное воздействие на населенный пункт в виде сильного задымления.

Лесной пожар, является источником поражающих факторов и вероятным источником ЧС.

Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации (ЧЛС) являются:

- малоснежная зима, длительный бездождевой период (15—20 дней) с высокой (выше средней многолетней) среднесуточной температурой воздуха и малой относительной влажностью в начале пожароопасного сезона, когда степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды характеризуется IV, V классами пожарной опасности; длительный период с IV, V классами пожарной опасности, атмосферная засуха в любое время пожароопасного сезона;

- наличие в лесном фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и/или частые грозовые разряды при высокой степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды.

Пожары на предприятиях и в жилом секторе

Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнём и курение.

Основные факторы пожара (ОФП) - это прежде всего открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, высота (этажность) здания, падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок.

    - Организационные мероприятия по защите населения при возникновении ЧС на ПОО и на транспорте

Виды возможных аварий, при перевозке ГСМ, на потенциально опасных объектах:

- утечка ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром.

- Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы предприятий (АЗС, газового участка и т.п.) и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

- Вызвать пожарную службу.

- Отключить напряжение питающей сети.

- Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

- Приступить к ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

- Не допустить попадания разлившихся нефтепродуктов в сточные воды, водохранилище, жилой сектор.

- возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава автотранспортного предприятия.

- Приступить к ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

- Удалить на безопасное расстояние технику.

- Принятие мер для ликвидации пожара до приезда пожарной службы.

- Вывести людей на безопасное расстояние.

- Сообщить в пожарную часть.

- возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом:

- пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин» в результате разгерметизации цистерны;

- пролив АХОВ (хлор, др) в результате разгерметизации цистерны.

- Сообщить в пожарную часть.

- Выезд аварийной бригады на место аварии.

- Ликвидация разлившихся нефтепродуктов.

- возможные аварии на котельных:

а)	вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

- Аварийная обстановка котла.

- Ликвидация последствий аварии.

б)	аварийное отключение электроэнергии.

- Принятие неотложных мер по устранению причины отключения.

- В случае масштабного отключения электроэнергии прейти на аварийный источник электроснабжения.

в)	возможное загорание топлива, пожар в здании котельной.

- Сообщить в пожарную часть.

- Приступить к ликвидации возгорания (пеногенераторы и т.д.).

- Вывести людей, технику с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

V)	аварии на складах нефтепродуктов:

а)	возможная утечка нефтепродуктов и попадание в водохранилище, жилой сектор.

- Выполнить нефтеловушки вокруг ёмкостей и по периметру территории склада.

- Проводить плановые проверки, обследования ёмкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

- Сообщить в пожарную часть.

- Отключить рубильник питающей сети склада.

- Вывести людей, технику с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

б)	воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей.

- Сообщить в пожарную часть.

- Приступить к ликвидации возгорания.

- Вывезти технику, людей с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

VI)	возможный прорыв трубопроводов горячей, холодной воды.

1.	Сообщить диспетчеру предприятия.

2.	На место прорыва выезжает дежурная бригада.

3.	При необходимости вызываются дополнительные средства, люди техника.

VII)	возможный взрыв бытового газа в жилом секторе.

1.	Сообщить диспетчеру предприятия.

2.	Сообщить в пожарную часть.

3.	Приступить к ликвидации возгорания.

4.	Вывезти людей с участка аварии.

5.	Приступить к ликвидации аварии.

    - Организация работ по предупреждению аварий и катастроф

Организация работ по предупреждению аварий и катастроф включает мониторинг за пожаробезопасностью существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектов, линий электроснабжения, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС.

Существуют определенные правила и последовательность отключения электроэнергии, остановки транспортирующих устройств, агрегатов и аппаратов, перекрытия сырьевых, газовых, паровых и водяных коммуникаций в соответствии с технологическим процессом и техникой безопасности, нарушения которых могут усугубить и осложнить обстановку.

Каждый должен знать маршрут и порядок следования в укрытие в случае аварии, пути выхода в безопасные места, организацию обеспечения средствами индивидуальной защиты. Регулярно надо проверять системы вентиляции, убеждаться в надежности работы и герметизации технологического оборудования, наличии средств обнаружения и тушения пожаров. Выясняется состояние электрооборудования, емкостей, аппаратов и линий, работающих под давлением, каково оснащение контрольно-измерительными приборами, защитой и блокирующей аппаратурой.

На каждом предприятии должны быть разработаны планы ликвидации возможных аварий. Организована подготовка рабочих и служащих к работе при аварийных ситуациях, предусматривается необходимый резерв сил и средств для их ликвидации. Системы и средства оповещения необходимо содержать в постоянной готовности, иметь на рабочих местах необходимое количество средств индивидуальной защиты.

  - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологические опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а так же природные очаги инфекционных болезней.

Биологически потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Источники биологической опасности - совокупность природных и техногенных биологических факторов, способных причинить существенный вред здоровью людей и животных вплоть до их гибели, а также ущерб обществу и экономике путем распространения опасных биологических агентов.

На биологически опасных объектах (БОО) содержатся различные микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний. Некоторые рецептуры относятся к средствам ведения войны как биологическое оружие, которое в настоящее время запрещено. Например, возбудители 4-х бактериальных инфекций: чумы, холеры, сибирской язвы и туляремии, а также вирусные инфекции натуральной оспы и контагиозные вирусные лихорадки.

Таким образом, биологически опасные объекты таят в себе большую угрозу для людей. На БОО соблюдаются строжайшие меры безопасности, но нельзя забывать при этом о всякого рода «случайностях», в т.ч. связанных с авариями, катастрофами, природными катаклизмами и терактами. Преобладающая роль в передаче и распространении инфекций принадлежит таким факторам, как вода, воздух, пища. Именно через них и возникают чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера. В случае аварии на БОО возможно поражение персонала и заражение населения на территории нескольких квадратных километров. Тяжесть эпидемической ситуации определяется контингентами риска (алкоголики, бомжи, дети из социально-неблагополучных семей), которые труднодоступны для проведения профилактических мероприятий, а также увеличением притока мигрантов и переселенцев.

Природные очаги инфекционных болезней

Источником заболевания таких болезней как: геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, псевдотуберкулез, лептоспироз и туляремия, являются: грызуны — рыжие полевки, полевые мыши, серые крысы; ондатры, зайцы; пушистые животные. Заражение человека происходит через грязные руки, грязную воду и пищевые продукты, а также воздушно-пылевым путем при переборке, погрузке сена, работах с зерном в местах хранилищ, ночевке в лесу, в пустующих постройках, заселенных грызунами, в стогах сена.

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Микроорганизмы имеют размер менее 1/10 мм и человеческим глазом не видны. Их количество в 1 см3 почвы составляет несколько миллионов, в 1 см3 океанской воды – не менее 1 млн. Некоторые микробы обладают удивительными свойствами. Они выдерживают давления до 3000 атмосфер, не гибнут в условиях глубокого вакуума, сверхнизких температур, выдерживают радиацию несколько тысяч рад/ч и даже живут в ядерных реакторах. Микробы способны выдерживать и сверхвысокие температуры, изменять параметры окружающей среды – подкислять, нейтрализовать ее, поддерживать температуру. В качестве пищи они могут использовать как органические, так и неорганические вещества, например фенолы, а при недостатке пищи они способны впадать в спячку и находиться в этом состоянии многие тысячи лет до появления благоприятных условий.

Влияние микробов на жизнь человека, животных и растений огромно и неоднозначно, они приносят не только вред, но и пользу. И все же человек, животные и растения часто погибают от болезнетворных микробов. Проявление действия болезнетворных микробов обусловлено рядом причин: нарушением биологического равновесия между микроорганизмами, нарушением экологического равновесия в природе, снижением защитных функций человека, животных и растений, за счет образования новых микробов в результате мутаций и др. Опасность для человека также представляют отдельные виды грибов, некоторые ядовитые виды растений, ядовитые животные и хищники.

Классификация болезнетворных микробов

Микробы – мельчайшие живые существа различных форм и размеров. Болезнетворные микробы выделяют ядовитые вещества - токсины, которые и поражают организм человека, животного и растения. В зависимости от форм и размеров различают: бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, простейшие, прионы.

Бактерии – одноклеточные организмы растительной природы. Они вызывают такие заболевания как сибирская язва, чума, сап, туляремия, столбняк, гангрена и др. Инкубационный период большинства болезней 1 - 6 суток, смертность составляет 80–100%. Разновидностью бактерий являются спирохеты, которые не имеют оболочки и вызывают такие заболевания как сифилис, возвратный тиф.

Риккетсии – внутриклеточные паразиты, по размеру меньше бактерий, но больше вирусов. Вызывают сыпной тиф, пятнистую лихорадку и др.

Вирусы – мельчайшие микробы, во много раз меньше бактерий, являются внутриклеточными паразитами. К вирусным заболеваниям относят грипп, корь, энцефалиты, натуральную оспу, бешенство, СПИД, ящур, рак и др. Есть вирусы, способные размножаться внутри бактериальной клетки и тогда такая бактериальная клетка вызывает такие болезни как холера, дизентерия, дифтерия, брюшной тиф и др.

Грибки – многоклеточные организмы растительной природы, вызывающие такие болезни как парша, стригущий лишай и др. Они непосредственно летальных исходов не вызывают, но трудно поддаются лечению и в целом отрицательно сказываются на здоровье человека.

Простейшие – одноклеточные организмы животного происхождения: амебы, лямблии, плазмодии малярии и др. Это паразиты человека, животных и растений.

Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: вирусные, риккетсиозы, бактериальные, протозойные, гельминтозы, болезни системы крови. Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции.

К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, туляремия, сап, туберкулез, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др.

К особо опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцеллез, столбняк и др.

К особо опасным болезням и вредителям растений относятся: стеблевая ржавчина пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы, фитофтороз картофеля, ранняя сухая пятнистость, колорадский жук, картофельная совка и др.

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Организационные мероприятия:

- Сообщить в пожарную часть.

- Принятие мер для ликвидации пожара до приезда пожарной службы. Приступить к ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

- Вывести людей на безопасное расстояние.

- Удалить на безопасное расстояние технику.

К мероприятиям по снижению последствий пожара следует относить:

- ограничение растекания горючих жидкостей по территории или производственной площадке;

- уменьшение интенсивности испарения горючих жидкостей;

- аварийный слив горючих жидкостей в аварийные емкости;

- установку огнепреградителей;

- ограничение массы опасных веществ при хранении и в технологических аппаратах;

- водяное орошение технологических аппаратов;

- флегматизацию горючих смесей в аппаратах и технологическом оборудовании;

- вынос пожароопасного оборудования в изолированные помещения;

- применение устройств, снижающих давление в аппаратах до безопасной величины при сгорании газовых и паровоздушных смесей;

- установку в технологическом оборудовании быстродействующих отключающих устройств;

- ограничение распространения пожара с помощью противопожарных разрывов и преград;

- применение огнезащитных красок и покрытий;

- защиту технологических процессов установками пожаротушения;

- применение пожарной сигнализации;

- обучения персонала предприятий способам ликвидации аварий;

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров:

- профилактическая и разъяснительная работа с населением;

- ограничение посещения населением лесных массивов в засушливый период времени;

- прокладка разделительных противопожарных полос в лесных массивах;

- мониторинг территории лесных массивов;

- своевременная зачистка лесных массивов от сухостоя и валежника;

- своевременная очистка от поросли пожарных полос;

- своевременная очистка санитарных зон ЛЭП напряжением более 10 кВ, проходящих по лесным массивам;

- создание мобильных пожарных расчетов для локализации и ликвидации очагов возгорания.

Перечень мероприятий при осуществлении спасательных работ:

- поиск и спасение людей, при необходимости обеспечение их средствами индивидуальной защиты;

- оказание пострадавшим медицинской помощи и эвакуация их в лечебные учреждения;

- проведение первоочередных мероприятий: тушение пожаров, локализация истечений аварийно химически опасных веществ и т.д.;

- локализация аварий на коммунально-энергетических сетях, препятствующих ведению аварийно спасательных работ;

- устройство проездов и проходов к местам аварий, разборка завалов, вскрытие разрушенных (заваленных) укрытий, подача в них воздуха;

- обрушение неустойчивых конструкций, демонтаж сохранившегося военного оборудования, которому угрожает опасность;

- развертывание временных пунктов питания и проживания населения, пострадавшего и эвакуированного в результате чрезвычайной ситуации;

- спасение материальных и культурных ценностей;

- охрана общественного порядка и организация комендантской службы;

- другие мероприятия, исходя из местных условий и сложившейся обстановки.

Проектирование и строительство зданий и сооружений рекомендуется производить с учетом противопожарных требований нормативной литературы. Для строительства рекомендуется проектировать здания и сооружения с более высокой степенью огнестойкости.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение А