Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Корректировка генерального плана

с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна

Республики Тыва

Охрана окружающей среды

333 / 6 – ООС

Том 4

2010

Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Корректировка генерального плана

с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна

Республики Тыва

Охрана окружающей среды

333 / 6 – ООС

Том 4

Генеральный директор института 					В.К. Шадрин

Заместитель генерального директора,

главный градостроитель  института 					Э.М. Панов

Главный инженер проекта						 Н.А. Сидоров

Свидетельство

№ 0202-2010-2461002003-П-9

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РАЗДЕЛА

Мастерская территориального планирования и планировки территорий:

Начальник мастерской                                                                             Н.А.Сидоров

Руководитель отдела  ЭО и ИО                                                              Г.А. Забродская

Эколог III категории                                                                                  А.С. Измайлова

СОСТАВ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА с. ТЭЭЛИ

ТОМ 1  часть 1          Пояснительная  записка

ТОМ 1  часть 2          Графические  материалы, в  т.ч.:

Лист  ГП-1      Схема положения села в районе			М  1: 25 000

Лист  ГП-2      Схема землепользования				М  1: 200 000

Лист  ГП-3      План  современного  использования  территории

Схема комплексной  оценки  территории		М  1: 5 000

Лист  ГП-4      Генеральный  план					М  1: 5 000

Лист  ГП-5      Генеральный  план  (основной  чертёж)			М  1: 2 000

Лист  ГП-6      Схема инженерной  инфраструктуры  (водоснабжение

и  бытовая  канализация)				М 1: 5 000

Лист  ГП-7      Схема  инженерной  инфраструктуры  (инженерная

подготовка территории,  дождевая  канализация)	М 1: 5 000

Лист  ГП-8     Схема инженерной  инфраструктуры (теплоснабжение,

электроснабжение, связь)				М 1: 5 000

Лист  ГП-9       Схема транспортной  инфраструктуры			М 1: 5 000

Лист  ГП-10     Схема  градостроительного  зонирования		М 1: 2 000

ТОМ 2             Исходные  данные

ТОМ 3             Правила  землепользования  и  застройки

.

ТОМ 4             Охрана  окружающей  среды

ТОМ 5              Инженерно-технические   мероприятия  гражданской обороны.

Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                     	5

ЧАСТЬ 2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ                   	6

Глава 2.1 Климат                                                                                                             	6

Глава 2.2 Геологическое строение и рельеф                                                                   	6

Глава 2.3 Гидрографические и гидрогеологические условия                                           	6

Глава 2.4 Почвы                                                                                                              	7

Глава 2.5 Минерально-сырьевые ресурсы                                                                       	7

Глава 2.6 Растительный и животный мир. Природные комплексы                                   	8

Глава 2.7 Земельные ресурсы                                                                                         	8

Глава 2.8 Радиационная обстановка                                                                                	9

ЧАСТЬ3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ                                     	11

Глава 3.1  Состояние атмосферного воздуха                                                                    	11

3.1.1  Котельные                                                                                                    	11

3.1.2  Автозаправочные станции                                                                            	13

3.1.3  Транспорт и СТО                                                                                           	14

3.1.4  Производственные и сельскохозяйственные предприятия                             	19

Глава 3.2  Состояние поверхностных и подземных вод                                                   	23

Глава 3.3  Обращение с отходами и санитарная очистка территории                                	24

ЧАСТЬ 4  ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                                       	30

ЧАСТЬ 5  САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ                                                                                                 	33

ЧАСТЬ 6  ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                        	37

ЧАСТЬ 7  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ               	38

ЧАСТЬ 8  ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                     	39

ЧАСТЬ 9  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                   	40

Глава 9.1 Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха       	40

Глава 9.2 Проектные предложения по охране почв                                                             	41

Глава 9.3 Проектные предложения по охране водных объектов                                         	42

9.3.1  Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения                                  	42

9.3.2  Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения                                         	43

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                               	44

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Современная деятельность человека вызывает значительные видимые и скрытые изменения параметров окружающей среды. В процессе своей жизнедеятельности человек воздействует на природные компоненты среды обитания – атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, животный мир и растительность. Вмешательство в естественные процессы растет и приводит к изменениям структуры почв, идентификации эрозийных процессов, активных геохимических и химических процессов в атмосфере, гидросфере и литосфере, происходят изменения микроклимата и т.д.

Окружающая среда (ОС) – совокупность природных и природно-антропогенных факторов, оказывающих непосредственное воздействие на уровень жизни населения. Главный объект охраны окружающей среды - природная составляющая, а так же объекты культурного наследия.

Для сохранения окружающей среды необходимо:

- бережно относиться ко всем, без исключения, компонентам окружающей природной среды;

- разработать комплекс мероприятий по охране ОС (в т.ч систему мониторинга);

- своевременно выявлять неблагоприятные воздействия на компоненты ОС.

Раздел «Охрана окружающей среды» входит в состав проекта «Корректировка генерального плана села Тээли Бай-Тайгинского кожууна республики Тыва».

Целью разработки раздела является устойчивое развитие сумона Тээлинского с административным центром в селе Тээли и обеспечение благоприятных условий проживания населения, важнейшим фактором которых является состояние окружающей среды.

Основные задачи:

- характеристика природных условий территории села Тээли;

- выявление зон с особыми условиями использования территории, а также оценка размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде.

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории села.

Село Тээли является административным центром Бай-Тайгинского кожууна и расположено в 349 км западнее г. Кызыла. Село имеет общие границы с сёлами Дружба и Хемчик на востоке и западе села соответственно.

Территория Бай-Тайгинского кожууна, расположенного в западной части Республики Тыва, граничит:

- на севере – с Хакасской автономной областью Красноярского края;

- на западе с Горно-Алтайской автономной областью Алтайского края;

- на востоке – с Барун-Хемчикским кожууном;

- на юге – с Монгун-Тайгинским кожууном;

На территорий Бай-Тайгинского кожууна расположены 7 сумонов: Тээлинский, Бай-Талский, Кызыл-Дагский, Кара-Хольский, Хемчикский, Шуйский, Ээр-Хавакский. В данной работе анализ экологической ситуации производился для сумона Тээлинский с административным центром в селе Тээли, расположенном в восточной части Бай-Тайгинского кожууна.

Численность населения села Тээли на 01.01.2009 г. составила - 4035 человек. На расчетный срок планируется увеличение общего населения села Тээли до 5490 человек.

- ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Климат

Бай-Тайгинский кожуун расположен в пределах прохладного агроклиматического и горного (занимает горно-таёжную зону, опоясывающую Хемчикскую котловину со всех сторон – зона субальпийских лугов и высокогорной тундры) районов.

Сумон Тээлинский согласно агроклиматическому районированию относится к прохладному району и засушливому подрайону с характерной холодной, малоснежной зимой, малым количеством осадков и большой амплитудой  абсолютных и средних суточных температур.

Климат резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой и жарким летом.

Самая низкая наблюдавшаяся температура зимой - 52°С, средняя температура января – 31°С. Зимний период длится около 180 дней. Котловинный характер рельефа района при общем преобладании зимой антициклонального режима способствует скоплению холодного воздуха в котловине и дополнительному его выхолаживанию.

Снежный покров (не превышает 20-30 см) лежит с середины ноября до начала апреля. Период с устойчивым снежным покровом не превышает 150 дней при максимальной толщине покрова 200 мм, что позволяет осуществлять зимний выпас скота.

Самый ветреный период наблюдается весной, скорость ветра нередко достигает 25-30 м/с. В год число дней с пыльной бурей составляет 15-17, с метелью - 5–7 дней. Продолжительность вегетационного периода 157 дней.

Жаркое и сухое лето наступает в конце мая и длится около 85 дней. Средняя температура июля +18°С, максимальная +35°С. Заморозков в течение лета не наблюдается. Весенние заморозки обычно заканчиваются в конце второй декады мая. Осенние заморозки начинаются в третьей декаде сентября. Продолжительность теплого (температура выше +10°С) периода около 125 дней. В целом, климатические условия данного района отличается суровостью. Наблюдаются засухи.

  - Геологическое строение и рельеф

Рельеф Бай-Тайгинского кожууна сильно расчленен. Узкие водораздельные хребты характеризуются сравнительно сглаженными вершинами и крутыми, не редко обрывистыми склонами. Высота гор колеблется от 900 до 1700 метров. Сейсмичность района составляет 8 балов.

Господствующее направление ветров – северо-западное, частично восточное.

Тээлинский сумон по ландшафтно-строительному зонированию относится к относительно благоприятной по освоению территории (равнина в долине р. Хемчик). Рельеф ровный, с северной стороны подступают невысокие горы.

В пределах Хемчикской котловины, к которой относится рассматриваемое село Тээли, развит аккумулятивный тип рельефа. К долине реки Хемчик приурочены равнины, созданные процессами аллювиальной аккумуляции.

  - Гидрографические и гидрогеологические условия

Гидрография Бай-Тайгинского кожууна представлена реками Хемчик, Алды-Хон, Делен, Олуг-Оруг. Имеются озёра и родники. Родники слабозасоленные, используются в качестве водопоя парнокопытных млекопитающих в летний период.

В Бай-Тайгинском кожууне на 01.04.2010 г. отсутствуют месторождения и автономные участки пресных подземных вод с оцененными эксплуатационными запасами и в настоящее время такие работы на данной территории не проводятся.

Основной водной артерией Тээлинского сумона является река Хемчик. Русло реки сильно меандрирует, у села Тээли русло разделяется на два рукава, расстояние между которыми около 50 метров.

Территория с. Тээли расположена в западной части Хемчикского межгорного артезианского бассейна.

В геоморфологическом отношении с. Тээли расположено в долине реки Хемчик, на ее первой надпойменной правобережной террасе, примерно в 0,8-3 км от русла реки.

На территории с. Тээли распространены подземные воды водоносного горизонта верхнечетвертичных флювиогляциальных отложений (fQIII) и водоносного горизонта верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений (aQIII+H). Водовмещающие породы представлены песками, гравием, галечно-щебнистыми отложениями, валунами, глинами и валунно-галечными отложениями, галечниками, гравием с песком.

Две скважины (с. Тээли: 1-ая по ул. Комсомольская, 2-ая у лесхоза) были пробурены в 1985 и 1987 годах. По обеим скважинам эксплуатируется водоносный горизонт верхнечетвертичных флювиогляциальных отложений.

Подземные воды вскрыты на глубине 3 и 9 м. Глубина скважин 20-25 м, соответственно вскрытая мощность водоносного горизонта 16-17 м. Горизонт на полную мощность не вскрыт. Водообильность пород высокая.

Воды обеих скважин пресные, по химическому составу гидрокарбонатные натриево-кальциевые. По имеющимся данным воды пригодны для нецентрализованного водоснабжения и соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1175-02. При строительстве новых водозаборов качество воды должно быть подтверждено соответствующими анализами.

Питание водоносный флювиогляциальный горизонт получает за счет атмосферных осадков и перетока из смежных водоносных подразделений, разгружается в аллювиальный горизонт р. Хемчик.

На территории с. Тээли нет рудопроявлений и месторождений полезных ископаемых, разработка которых могла бы оказать влияние на качество подземных вод.

Подземные воды пресные, пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения и удовлетворяют нормам СанПиН 2.1.4.1175-02.

При увеличении потребности в воде на территории с. Тээли можно проектировать строительство новых одиночных водозаборов, располагая их с учетом возможности организации ЗСО.

Подземные воды можно отнести к категории незащищенных, с размерами 1-ого пояса ЗСО в радиусе 50 м от каждой скважины.

2.4 Почвы

Территориально с. Тээли расположено в Хемчикской котловине. В котловине преобладают каштановые почвы, а так же наиболее хорошо выражена высотная поясность почвенного покрова. На днище котловины распространены аллювиальные, лугово-черноземные и другие почвы.

2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно справки о полезных ископаемых (от управления по недропользованию Республики Тыва) на территории Бай-Тайгинского кожууна расположены:

1). Радоновые воды

Шивилигское месторождение радоновых вод находится в 28 км к западу от районного центра с. Тээли. Разведано в 1980-1984 гг. содержание радона в подземных водах до 50 нКи/л. Минеральные воды относятся к холодным, пресным, гидрокарбонатным натриево-кальциевым слаборадоновым и радоновым. Воды Шивилигского месторождения могут использоваться для наружного применения при лечении сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, урологических и кожных заболеваниях. На базе Шивилигского месторождения возможно строительство современного курорта, но в настоящее время месторождение не востребовано и находится в нераспределенном фонде недр.

2). Агальматолит

Входит в группу поделочных камней, обладающих своеобразной окраской, рисунком, декоративными свойствами и поддающихся обработке обычным ножом.

Месторождение агальматолита расположено на водоразделе рек Хемчик-Хонделен в 23 км к северу от с. Тээли.

3). Строительные материалы

Шуйское месторождение кирпичных глин расположено в 15 км юго-восточнее с. Тээли. Из глин месторождения возможно получение кирпича марки 100 и глиняной черепицы. Гидрогеологические и горнотехнические условия благоприятны для открытой разработки.

Разведано Барлыкское месторождение песчано-гравийного материала, расположенного в 3,5 км от с. Тээли.

На территории с. Тээли рудопроявления и месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

2.6 Растительный и животный мир. Природные комплексы

Бай-Тайгинский кожуун находится на территории горного массива Бай-Тайга и занимает западную часть Республики Тыва.

Характер растительности в Западной Туве зависит от высоты местности и экспозиций склонов. Степная растительность преобладает в Хемчикской котловине. Встречаются участки сосновых лесов, по долинам крупных рек - тополевая урёма. Горные леса (кедр, лиственница, сосна) занимают 1/2 территории, выше 2200 м сменяются горными тундрами, реже - лугами.

В горно-таёжном поясе кожууна обитают соболь, колонок, горностай, росомаха, марал, бурый медведь, рысь и др.; в высокогорном поясе - горный козёл, пищуха, тундряная и белая куропатки. В реках и пресных озёрах - хариус, таймень, ленок, щука, язь, сиг и др.

Редкие виды животных кожууна: алтайский горный баран, снежный барс, дикий олень.

Из птиц встречается горный конек, альпийская завирушка, краснобрюхая горихвостка, красношейная поганка, горбоносый турпан, скопа, алтайский улар, кеклик.

Для степей характерны лисица, волк, многочисленные грызуны.

Из млекопитающих обитают азиатский бурундук, алтайский сурок, хомячок, длиннохвостый, красно-серая полевка, сибирская красная полевка, высокогорная полевка, средняя бурозубка.

Снежный барс, дикий олень и алтайский горный баран занесены в Красную книгу России, а скопа занесена в Красную книгу Тывы.

Пойма основной водной артерии Тээлинского сумона - река Хемчик покрыта кустарниками облепихи и караганы.

На территории Бай-Тайгинского кожууна расположен один из девяти кластерных участков Государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина» - кластерный участок «Кара-Холь». Участок расположен в северо-западной части Республики Тыва, граничит с Алтайским и Хакасским заповедниками. Общая площадь участка 122451 га.

Кластерный участок является ключевой территорией Алтае-Саянского экорегиона по сохранению биоразнообразия (Снежный барс и др.).

Территория участка в основном расположена в отрогах Западного Саяна, в горно-таежной зоне.

На территории участка расположено одноименное озеро Кара-Холь, имеющее тектоническое происхождение.

2.7 Земельные ресурсы

Современное землепользование

На территории Бай-Тайгинского кожууна по административному делению имеется 7 сумонов - Тээлинский, Бай-Талский, Кызыл-Дагский, Кара-Хольский, Хемчикский, Шуйский, Ээр-Хавакский. Административным центром кожууна является с. Тээли. Связь с г. Кызыл осуществляется по дороге регионального значения.

В настоящее время юридически оформленных границ с. Тээли, нет, проект черты, на данный населенный пункт ранее не выполнялся. В настоящем проекте существующие границы села и сумона обозначены в соответствии с установленными границами кадастровых кварталов. Площади земель в принятых границах вычислены путем камеральных измерений и составляют: с. Тээли - 284,2 га, Тээлинский сумон - 2908,4 га.

Земли с. Тээли по формам собственности подразделяются на федеральную, субъектов Российской Федерации, частную и другие виды, и, по состоянию на 1 января 2010 г. распределяются следующим образом:

- земли федеральной собственности – 1,5 га;

- земли муниципальной собственности – 105,4 га;

- земли частной собственности – 81,9 га;

На 95,4 га территории села форма собственности не определена.

Проектируемое   землепользование

По проекту в территорию населенного пункта предлагается включить следующие территории:

- земли сельскохозяйственного назначения 136,7 га, из них 133,9 га пашня (залежь);

- земли промышленности и иного специального назначения 0,4 га;

- земли населенных пунктов 1,7 га.

По проекту из территории населенного пункта предлагается исключить 7,4 га территории.

Развитие населенного пункта планируется в юго-западном, южном и юго-восточном направлениях. Большая часть включаемых земель – пашня (залежь).

Общая площадь сумона увеличилась на 28,2 га, за счет включения земель других сумонов:

– сумон Ээр-Хавакский 28,2 га;

- Общая площадь сумона уменьшилась на 25,7 га, за счет передачи земель:

- сумон Ээр-Хавакский – 10,4 га;

- сумон Хемчикский – 15,3 га.

В результате изменения границы с. Тээли общая площадь сумона Тээлинского изменилась на 2,5 га и составляет 2910,9 га.

Площадь вышеуказанного населенного пункта изменилась за счет включения земель сельскохозяйственного назначения на 136,7 га, земель населенных пунктов на 1,7 га, земель промышленности и иного специального назначения на 0,4 га. Общая площадь земель села в проектируемой границе составляет 423 га.

2.8  Радиационная обстановка

В современной радиобиологии существует беспороговая концепция влияния радиоактивного облучения на человека. Основная её суть заключается в том, что нет абсолютно безопасного уровня облучения, и любая его доза отрицательно влияет на жизнеспособность высших организмов. Отсюда, при определении условий экологического состояния территорий, необходим учёт всех факторов радиационного риска, в том числе естественных.

Территория Республики Тыва относится к высокой (более 1250 мкЗв/год) природной радиационной зоне. Естественный радиационный фон здесь резко варьирует от достаточно низких значений до величин, вызывающих опасения за здоровье населения, и зависит в основном от концентрации радиоактивных элементов (урана, тория, калия) в горных породах.

Принадлежность региона к Центрально-Азиатскому поднятию обусловило его глубокую денудацию и вывод на дневную поверхность пород самого различного возраста и состава.

Известно, что наибольшую опасность для здоровья человека представляет не внешнее проникающее гамма-излучение, а облучение, связанное с попавшими в организм при дыхании, с пищей и водой радиоактивными элементами. Одним из таких элементов является радон – продукт распада урана. Радон – бесцветный, без запаха газ с периодом полураспада 3,82 суток, в 7,5 раз тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде. Сам он и его продукты распада являются интенсивными альфа-излучателями. Энергия альфа-частиц достигает 7,68 мэВ, что обуславливает их чрезвычайно активное воздействие на биологические ткани. В настоящее время считается, что наряду с курением, воздействие радона является одной из основных причин рака легких. В то же время, в небольших количествах, при наружном применении и радиологическом контроле, радон, содержащийся в воде и грязях, оказывает хороший эффект при лечении самых различных заболеваний. Предельно допустимые концентрации альфа-излучателей в питьевой воде — 0,1 Бк/л. Радоновые воды не пригодны для питьевых целей.

Радон представляет опасность для организма человека содержащийся в воздухе, в этом случае он не выводится из организма. Поднимаясь по трещинам и разломам из глубин земной коры, радон может скапливаться в жилых и рабочих помещениях. При использовании стройматериалов с повышенными содержаниями урана, в помещениях также выделяется радон. По действующим санитарным нормам его концентрация в воздухе во вновь строящихся зданиях не должна превышать 100 Бк/м3, в уже существующих – 200 Бк/м3. В Республике Тыва подобные наблюдения не проводились.

Основными источниками радона являются горные породы с высоким содержанием урана. Согласно Государственному докладу «О состоянии окружающей среды республики Тыва» (2007г.) такие породы распространены на 60 % территории республики, исключая её центральную часть. Исследования приуроченности радоновых источников на территории Бай-Тайгинского кожууна не проводились. Но, исходя из геофизических принципов расположения Бай-Тайгинского кожууна в западной части Республики, относится к потенциально опасным районам Республики Тыва.

3  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных компонентов окружающей природной среды. Благоприятное состояние атмосферного воздуха составляет естественную основу устойчивого социально-экономического развития. Он выполняет биологические, производственные, транспортные и иные функции. Качество атмосферного воздуха непосредственно влияет на здоровье человека, продолжительность жизни, а также на качественное состояние других элементов окружающей среды, особенно животного и растительного мира.

Источники загрязнения атмосферного воздуха могут быть естественными и искусственными. Естественные источники загрязнения атмосферы - лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания, разложение органических веществ. К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения атмосферы относятся промышленные и теплоэнергетические предприятия, транспорт, системы отопления жилищ, сельское хозяйство, бытовые отходы.

Основным видом воздействия на атмосферный воздух села Тээли являются:

- выбросы загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, окись углерода, двуокиси азота, оксида азота, сероводорода, фенола, формальдегида, бензапирена и др от производственных комплексов в результате сжигания топлива, выбросов газообразных и взвешенных веществ от производств, и т. д;

- выхлопные газы от автомобильного транспорта.

Виды и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу промышленными предприятиями, зависят от технологических процессов производств.

На территории села нет крупных и вредных производств. Стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются производственные и коммунальные объекты (АЗС, котельная), хлебопекарня, незначительное количество выбросов дают печи жилых домов. Газоулавливающие установки для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ выбросов в атмосферу от производственных предприятий не используются.

    - Котельные

Существующее положение (современное состояние) с.Тээли

На территории жилой и производственной зон села Тээли имеется децентрализованная система теплоснабжения.

В поселке имеются 12 котельных общей производительностью 4,0 Гкал/ч (см. справку о теплоисточниках).

Часть объектов соцкультбыта имеет встроенные котельные.

Жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Продолжительность отопительного периода - 225 суток.

Проектные предложения

Тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном жилье. Для промышленного производства и сельского хозяйства – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста производства.

Система теплоснабжения

На I очередь строительства предусматривается централизованная система теплоснабжения для проектируемых объектов соцкультбыта и жилья, для 50% существующей жилой застройки, для близкорасположенных производственных зданий от проектируемой котельной. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя – вода с параметрами  95-70ºС.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома – 7,570 Гкал/ч;

соцкультбыт – 6,044 Гкал/ч;

производство – 2,298 Гкал/ч.

Необходимая производительность проектируемой на I очередь строительства котельной составит 16,9 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

На расчетный срок строительства предусматривается централизованная система теплоснабжения для всех жилых, общественных и производственных зданий от проектируемой на I очередь строительства ( с расширением на расчетный срок ) котельной (в южной части села Тээли). 	Горячее водоснабжение – централизованное от котельной.

Для покрытия всех видов теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) необходимо расширение котельной с доведением суммарной тепловой мощности до 29,9 Гкал/ч. Расчетные параметры котельной сохраняются прежними.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

жилые дома – 18,4 Гкал/ч;

соцкультбыт – 7,537 Гкал/ч;

производство – 2,298 Гкал/ч.

Необходимая производительность котельной составит 29,9 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

Тепловые сети и сооружения

Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб, укладываемых в непроходные сборные ж/б каналы. На тепловой сети устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных ж/б элементов.

Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком.

Котельная обеспечивает теплоснабжение жилых зданий, хозяйственных и производственных объектов, муниципальных зданий и учреждений в холодный период года.

Топливом для котельной служит бурый уголь Чаданского месторождения. Доставка угля до котельной производится автотранспортом. Уголь выгружается на примыкающий к зданию котельной склад угля. Склад угля является неорганизованным источником выделения угольной пыли.

Основным источником выделения загрязняющих веществ котельных являются котлоагрегаты. Основная часть загрязняющих веществ поступает в атмосферу через дымовую трубу котельной.

При сгорании угля в атмосферу поступает значительное количество золы и недогоревшего топлива, а так же загрязняющие вещества:

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70% (зола);

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20% (пыль угольная);

- сажа;

- бенз(а)пирен;

- азота диоксид;

- азота оксид;

- ангидрид сернистый;

- углерода оксид;

Эффектом суммирующего действия обладают вещества ангидрид сернистый и азота диоксид.

Котлоагрегаты существующих котельных не оснащены пылеулавливающим оборудованием.

В настоящее время работают все котлоагрегаты в отопительный сезон.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» котельные должны иметь санитарно-защитные зоны:

- для котельных тепловой мощностью 200Гкал (п.7.1.10), работающих на твердом топливе размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае, на основании расчетов рассеивания и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП), а так же на основании результатов натурных исследований.

Таким образом, размер санитарно-защитной зон должен устанавливаться для котельной с. Тээли на стадии рабочего проекта.

В результате реализации решений генерального плана при увеличении мощности котельной, возрастёт потребность в сжигании большего количества твердого топлива, что будет сопровождаться увеличением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для снижения нагрузки на атмосферный воздух при проектировании и строительстве  центральной котельной необходимо:

- установить систему очистки отходящих газов (батарейные циклоны, золоуловители) с высоким коэффициентом очистки;

- определить высоту и диаметр дымовой трубы исходя из условий рассеивания вредных веществ в атмосферу (согласно ГОСТ «Охрана природы»).

Проектируемая центральная котельная расположена в южной части (промзона) села Тээли, на удалении от жилой застройки, общественных зданий и сооружений.

Таким образом, не возникнет трудностей организовать санитарно-защитную зону вокруг котельной с соблюдением всех норм и правил согласно СанПиН.

    - Автозаправочные станции

Автозаправочные станции предназначены для приёма, хранения и реализации нефтепродуктов.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы автотранспорта, углеводороды, попадающие в почву с талым снегом и дождевыми стоками, утечки на объектах их хранения и переработки топлива. Нефтепродукты являются токсичными веществами третьего класса опасности. Попав в грунт, они образуют пленку, ухудшающую воздухо- и водообмен. В результате гибнут растения и микроорганизмы. Процесс разложения нефтепродуктов в почве протекает крайне медленно. За три-четыре года происходит окисление некоторых компонентов. Образуются пирены, которые через 25 - 30 лет превращаются в самые токсичные вещества первого класса опасности – бенз(а)пирены.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются резервуары и баки автомашин (при закачке нефтепродуктов), а также случайные проливы нефтепродуктов на поверхность, при этом максимальные разовые выбросы носят кратковременный характер.

К основным загрязняющим веществам выделяющимся при эксплуатации АЗС относятся: при заправке бензином - смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, непредельные углеводороды - пентилены (амилены - смесь изомеров), а так же ксилол, бензол, толуол, этилбензол; при заправке дизельным топливом - углеводороды предельные С12-С19, ароматические углеводороды (по бензолу) и сероводород.

Существующее положение

На территории сумона Тээли в настоящее время расположены 3 автозаправочные станции, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу:

- одна АЗС расположена на въезде (с южной стороны) в село Тээли по ул. Адыгбея;

- одна АЗС расположена в производственной зоне села по ул. Уруле Кандан;

- одна АЗС расположена в восточной (жилой) части села по ул. Ленина (в районе центральной кожуунной больницы).

Реализуемый вид топлива на АЗС бензин и дизельное топливо. Доставка топлива на АЗС осуществляется автоцистернами по автодороге общего пользования. По правилам техники безопасности на АЗС может происходить одновременно разгрузка только одной автоцистерны, заправка топливных баков автомобилей в этот период не осуществляется.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются резервуары и баки автомашин при сливе бензина и случайные проливы нефтепродуктов на поверхность.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) санитарно-защитные зоны (СЗЗ) автозаправочных станций для заправки легкового и грузового автотранспорта жидким и газовым топливом, не оборудованные системой закольцовки паров бензина должны иметь СЗЗ в размере 100 метров по всем направлениям.

Нормативный размер санитарно-защитных зон двух АЗС в южной части села Тээли (100метров) соблюдаются по всем направлениям.

В санитарно-защитную зону АЗС по улице Ленина частично попадает жилая зона с западной и восточной сторон, а так же территория МУЗ Бай-Тайгинской центральной кожууной больнице с южной стороны от АЗС.

Проектные предложения:

- АЗС, расположенную в районе МУЗ Бай-Тайгинской центральной кожууной больницы по ул. Ленина, закрывают, в связи с несоответствием санитарным нормам и правилам.

- На I очередь АЗС по улице Адыгбая (въезд в село с южной стороны) закрывают. На данной территории проектируют жилую застройку.

- АЗС, расположенную по ул. Уруле Кандан в южной (производственной) части села сохраняют.

- В производственной зоне (южная часть) села на I очередь строительства запроектирована новая автозаправочная станция с помещением для технического обслуживания транспортных средств.

Согласно СанПиНа 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и иных объектов», для проектируемой АЗС с помещением СТО необходимо организовать нормативную санитарно-защитную зону - 100 метров.

Площадка, выбранная под строительство автозаправочной станций с помещением СТО, расположена на удалении от жилой зоны, что позволяет организовать нормативную зону в 100 м по всем направлениям. Нормативный размер санитарно-защитных зон двух сохраняемых АЗС (100метров) соблюдаются по всем направлениям.

    - Транспорт и СТО

К числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь, более чем из двухсот компонентов, среди которых много канцерогенов. Автомобиль также добавляет в почву и воздух тяжелые металлы и другие вредные вещества. Вредные вещества при эксплуатации подвижных транспортных средств поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при заправке. На выбросы оксида углерода значительное влияние оказывает рельеф дороги и режим движения автотранспорта.

При работе двигателей транспорта (прогрев двигателей, холостой ход, движение) происходят выделения и выбросы загрязняющих веществ (при работе карбюраторных двигателей - оксид углерода, оксиды серы и азота, углеводороды (по бензину), бенз(а)пирен, формальдегид; при работе дизельных двигателей - дополнительно сажа).

Эффектом суммации вредного воздействия при совместном присутствии в воздухе обладают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта - сернистый ангидрид и азота диоксид.

Выбросы соединений свинца от двигателей автотранспорта в настоящий период практически отсутствуют в связи с принятием Федерального Закона №34-ФЗ от 22.03.2003г. о запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации с 1 июля 2003г.

Специфика транспорта в отношении загрязнения атмосферного воздуха состоит в следующем:

- процессы, определяющие выбросы в атмосферу от передвижных источников, являются кратковременными, нерегулярными;

- основная часть выбросов поступает в атмосферу при передвижении по автомагистралям и дорогам села (в среднем до 95%), в таком случае выбросы учитываются в фоновых концентрациях.

В селе на данный момент отсутствуют стационарные посты для наблюдения за загрязнением атмосферы.

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013г.г.» (С-Пб, 2009г.) - для населённых пунктов с населением менее 10 тыс. человек в случае отсутствия значительных промышленных источников выбросов.

Таблица 3.1.3.1 - Ориентировочные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Наименование загрязняющих веществ | Фоновая концентрация, мг/м3 | Предельно допустимая максимальная разовая |
| --- | --- | --- |
|  |  | концентрация, мг/м3 |
| Взвешенные вещества (пыль) | 0,14 | 0,5 |
| Диоксид азота | 0,056 | 0,2 |
| Сернистый ангидрид | 0,011 | 0,5 |
| Оксид углерода | 1,8 | 5,0 |
| Сероводород | 0,004 | 0,008 |

Из таблицы видно, что ориентировочные фоновые концентрации в селе Тээли не превышают ПДКм.р для всех загрязняющих веществ. Уровень загрязнения вредных веществ на территории Бай-Тайгинского кожууна находится в пределах допустимого.

Существующее положение

Село Тээли расположено в непосредственной близости к магистральным автотранспортным коммуникациям. Связь с республиканским центром осуществляется автомобильным транспортом. Транспортная доступность села с кожууном во всех направлениях достаточна. Въезд в село осуществляется с юго-восточной, северо-восточной и южной сторон.

Связь с республиканским центром осуществляется автомобильным транспортом по дорогам регионального значения «Подъезд к Кызыл-Мажалык–Тээли» и А 162 «Кызыл–Ак-Довурак».

Пассажирские перевозки и грузоперевозки осуществляются по автомобильным дорогам «Подъезд к Кызыл-Мажалык–Тээли», А161 «Абакан–Ак-Довурак» и А 162 «Кызыл–Ак-Довурак». Автодороги являются дорогами регионального значения.

Перевозки внутри кожууна осуществляются по дороге «Подъезд к Кызыл-Мажалык – Тээли» и по дорогам местного значения, соединяющим село Тээли с сёлами Бай-Тал и Шуй, в юго-западном и юго-восточном направлениях соответственно.

В настоящее время грузоперевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями. Парк грузовых машин в селе состоит из 56 автомобилей. Грузовой автотранспорт обслуживает коммунальное хозяйство села, производственные предприятия и личные подсобные хозяйства. В селе имеется 1 автобус. Внешние пассажирские перевозки осуществляются маршрутами республиканского значения.

Пассажирские перевозки внутри Тээли производятся частным извозом, действующих пассажирских маршрутов нет.

Так как к селу Тээли с западной и восточной сторон примыкают сёла Хемчик и Дружба, автобусный маршрут общественного пассажирского транспорта организован один на три населенных пункта.

Учитывая рост межселенных связей и трудовые передвижения, проектом предусмотрено организовать пассажирские перевозки внутри села.

В настоящее время на население 4035 чел. в селе насчитывается 311 легковых автомобилей. Обеспеченность населения автомобильным транспортом составляет 77 автомобилей на 1000 человек.

Пассажирскими перевозками в с. Тээли занимаются индивидуальные перевозчики в количестве 40.

Проектные предложения:

- На расчетный срок планируется строительство дороги регионального значения, которая соединит с.Тээли с дорогой «Хандагайты–Мугур-Аксы». Трасса проектируемой автодороги будет проходить юго-восточнее села Дружба.

- Для предотвращения проезда транзитного транспорта запроектированы автодороги в обход села. Дорога, запроектированная южнее и юго-западнее села Тээли обеспечивает объезд транзитного транспорта из с. Хемчик во всех направлениях. Дорога, запроектированная восточнее и юго-восточнее села обеспечивает объезд транзитного транспорта из Ак-Довурака в сёла Бай-Тал и Шуй. Автодороги запроектированы с учетом расстояний до жилой застройки;

- запроектирована автостанция в юго-западной части села по ул. Адыгбея, Такое размещение позволит обеспечить равноудалённость автостанции для всей жилой зоны и организацию отстойно-разворотной площадки с соблюдением санитарных норм;

- учитывая трудовые передвижения, проектом предусмотрено организовать пассажирские перевозки внутри села;

- на I очередь и расчетный срок принято два автобуса на один маршрут пассажирских перевозок;

- на расчетный срок (население 5490 чел.) количество легкового автотранспорта составит 1100 ед., включая 15 такси и 10 ведомственных автомобилей; 550 ед. мотоциклов и мопедов (100 ед. на 1000 жителей);

- к расчётному сроку грузооборот в с. Тээли должен возрасти, что потребует увеличения парка грузовых машин до 137 единиц (население 5490 чел.), соответственно уровню автомобилизации 25 грузовых автомобилей на 1000 жителей;

- на расчетный срок предусмотрена организация фирмы такси с количеством автомобилей 16 ед. (3 такси на 1000 жителей).

- улично-дорожная сеть села запроектирована с учетом:

- сложившейся системы улиц и дорог;

- требований сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающей территорией;

- формирования основных перспективных планировочных направлений развития производственных, жилых зон и общепоселкового центра;

- разделения грузовых и пассажирских потоков с вынесением грузового движения из зоны центра.

Автомобильный парк, является практически основным источником загрязнения окружающей среды, а также – одним из источников, создающих повышенный уровень шума и вибрации.

В борьбе с проблемами шума и для снижения вредных выбросов в атмосферу, приведения их объёмов к нормативным показателям рекомендуется осуществлять следующие мероприятия:

- создание шумозащитного озеленения, ветрозащитных, санитарных зелёных зон между производственными территориями и жильём;

- современное герметичное остекление;

- снижение шума за счёт шумопоглотителей, снижение выбросов за счёт пылеуловителей, мониторинг и усовершенствования правил труда производственных процессов и т.д.

Станции технического обслуживания (СТО)

В настоящий момент на территории села действует две станции техобслуживания: на территории бывшего АТП и на территории МППКХ Бай-Тайгинского кожууна РТ.

Проектные предложения:

На расчетный срок СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей. Потребность составит 10 постов.

Проектом предусмотрено строительство СТО (I оч. стр.) в южной части села, на площадке проектируемой АЗС.

На станции технического обслуживания автомобилей выполняются следующие виды работ:

- диагностика общего состояния автомобилей и отдельных его агрегатов;

- мелкосрочный ремонт;

- замена тормозных колодок, шин, масла в двигателе и т.д

- регулировка развал - схождения колес;

- ремонт оборудования.

Технологическим процессом предусматривается проведение работ с использованием специализированного оборудования, технологической оснастки и средств механизации.

Факторами вредного воздействия на среду обитания населения при эксплуатации СТО являются химическое загрязнение атмосферного воздуха и шумовое воздействие, связанные с работой оборудования и автотранспорта.

При проектировании различных участков технического ремонта и осмотра в помещении будут выделяться следующие загрязняющие вещества:

1). На участке шиноремонтных работ в помещении при обработке местных повреждений (шероховке) резинотехнических изделий будет выделяться резиновая пыль. При приготовлении клея, промазке клеем и сушке - пары бензина. При вулканизации - углерода оксид и ангидрид сернистый.

2). На механическом участке при сварочных работах (электродуговая сварка, посты газовой сварки с ацетиленокислородным пламенем, с использованием пропанобутановой смеси) в помещении будет выделяться - железа оксид, марганец, оксид хрома, диоксид азота. При газовой резки металла - марганец, хром оксид, оксиды железа и углерода, диоксид азота.

3). На окрасочных участках лакокрасочные покрытия могут наноситься различными способами (распылением, струйным обливом и др.).

Распыление краски может быть пневматическое, безвоздушное, гидроэлектростатическое, пневмоэлектрическое, электростатическое.

Окраска и сушка осуществляется просто в помещении окрасочного участка. В процессе выполнения этих работ будут выделяться загрязняющие вещества в виде паров растворителей и аэрозоля краски.

4). На аккумуляторном участке во время зарядки аккумуляторных батарей:

- серная кислота - при зарядке кислотных аккумуляторов;

- натрия гидроокись (щелочь) - при зарядке щелочных аккумуляторов.

5). Валовые выбросы от передвижных источников - двигателей автотранспорта (движение по помещению СТО, по территории; прогрев двигателей; холостой ход) составляют незначительную величину по валовым выбросам, но разнообразны по составу.

Основные источники выделения загрязняющих веществ будут двигатели автомобилей (движение по территории, холостой ход). Выбросы будут кратковременными.

Выбросы от участков по ремонту и обслуживанию автотранспорта будут носить нерегулярный характер.

В целях санитарно-эпидемиологической безопасности населения и в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов“ для СТО с количеством постов не более 10 ( предприятие IV класса опасности) необходимо организовать нормативную санитарно-защитную зону в 100 метров. Сложившаяся  застройка в данном районе позволяет организовать санитарно-защитную зону для проектируемой СТО размером 100м по всем направлениям.

Гаражи, автостоянки

В настоящее время хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется в гаражах, на территориях придомовых земельных участков.

В северо-восточной части села, между детским садом «Чаптанчыгбай» и центральной кожууной больницей расположены гаражи для хранения легковых и грузовых автомобилей. СЗЗ – 100 метров во всех направления не соответствует санитарным нормам и правилам.

В селе насчитывается две автопарковки на 20 парковочных мест.

В центральной части села расположена пожарная часть №5 на 4 машины.

Проектные предложения для гаражей:

- На расчетный срок индивидуальные гаражи размещаются равномерно по селу в основном на территориях земельных участков жилых домов;

- гаражи служебного транспорта размещаются на существующих и проектируемых производственных площадках;

- транспорт и спецтехнику частных предпринимателей, предусмотрено разместить на территориях производственных предприятий, реконструируемых на I очередь строительства, на юго-западе села;

- На I очередь гаражи между центральной кожууной больницей и детским садом «Чаптанчыгбай» закрывают в связи с несоответствием санитарным нормам и правилам (близкое расположение к жилой зоне). Гаражи переносят на территорию АТП в восточную часть села, там же планируется разместить маршрутные автобусы;

- На I очередь строительства ПЧ №5 на 4 машины закрывают и переносят в южную часть села (промзона) в связи с несоответствием санитарным нормам и правилам.

Проектные предложения для автостоянок:

- Открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на расчетный срок размещаются равномерно по селу в основном на территориях земельных участков жилых домов;

- для грузовых автомобилей  стоянки располагаются  в пределах производственных зон;

- для автобусов у автостанции предусмотрена площадка для отстоя;

- открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, согласно СНиП 25 м2  на  машино/место;

Основными источниками выделения загрязняющих веществ, при хранении транспорта в закрытом помещении (гараж) и на открытой площадке (автостоянка) являются двигатели автомобилей.

С образованием и выбросом вредных веществ в атмосферу от транспорта связаны следующие процессы: прогрев двигателей, холостой ход, движение автомобилей по территории до выезда на автодорогу.

Валовые выбросы от двигателей транспорта составят незначительную величину, но разнообразны по составу.

При работе двигателей транспорта, работающего на бензине, а так же на дизтопливе происходят выделения и выбросы следующих загрязняющих веществ:

- азота диоксид;

- сернистый ангидрид;

- углерод оксид;

- бензин (в пересчете на углерод);

- керосин;

- сажа.

Эффектом суммации при совместном присутствии в воздухе обладают ангидрид сернистый и азота диоксид.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;

- при размещении наземных гаражей-стоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства.

- разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, автостоянок, паркингов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров;

- для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются;

- санитарные разрывы для автостоянок при количестве до 50 машино-мест устанавливаются в размере (табл. 7.1.1):

- 15м до фасадов жилых домов и торцов с окнами,

- 10м - до торцов жилых домов без окон,

- 25м - до территорий школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок отдыха, игр и спорта.

Запроектированные гаражи, и места для автостоянок на расчетный срок в селе Тээли, не противоречат санитарным нормам и правилам.

    - Производственные и сельскохозяйственные предприятия

Лесоперерабатывающее производство

На момент обследования на территории с. Тээли переработкой лесной продукции занимаются три частных предпринимателя, которые работают на привозном сырье.

Пилорамы расположены на территории производственной зоны села Тээли.

На I очередь и расчетный срок пилорамы сохраняются.

Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняющих веществ (древесная пыль, опилки, стружка). При распиловке лесоматериалов хвойных и лиственных пород образуется кора, горбыль, опилки. В деревообрабатывающих цехах в процессах раскроя пиломатериалов на заготовки и рейки выделяется древесная пыль. Источниками выделения древесной пыли являются циркульные пилы, торцовочные станки, станки фуговальные, рейсмусовые, сверлильные, фрезерные, строгальные, шипорезные, шлифовальные и др. Образуется пыль различной крупности.

Источниками выбросов древесной пыли в атмосферу являются трубы пылеулавливающих сооружений.

В целях уменьшения вредного воздействия от деревообрабатывающих станков на окружающую среду необходимо установить современные системы очистки с высоким коэффициентом пылеулавливания, что приведет к минимизации вредных выбросов в атмосферный воздух.

Размер нормативной санитарно-защитной зоны должен составлять согласно СанПиНа - 100 метров. По проекту генерального плана в производственной зоне села предусмотрены площадки под переработку лесной продукции. Нормативный размер СЗЗ будет соблюдаться по всем направлениям.

Пищевая промышленность

Существующее положение

На момент обследования на территории с.Тээли существующее предприятие пищевой промышленности представлено хлебопекарней, производительность которой составляет 1200 булок в смену. Хлебопекарня расположена с юго-восточной окраины села Тээли (пер. Больничный).

Размер СЗЗ - 50 метров соблюдается по всем направлениям, за исключение западной стороны. В санитарно-защитную зону с западной стороны частично попадают приусадебные участки жителей пер. Больничный.

В ходе технологического процесса производства (хлебопечение), загрязняющие вещества выделяются в печах и на стадиях остывания хлеба. К ним относятся выбросы этилового спирта, уксусный альдегид, уксусная кислота и мучная пыль. Пары этих веществ удаляются из пекарных камер по вытяжным каналам за счет естественной тяги и выбрасываются в атмосферу через металлические трубы или шахты высотой не менее 10-15 метров. Все источники выбросов мучной пыли находятся на складах. Это могут быть как организованные источники - при наличии аспирационных установок (зачастую в сочетании с рукавными фильтрами, циклонами и др.), так и неорганизованные (окна и т.п.).

Проектные предложения

Хлебопекарня с. Тээли сохраняется с не большим увеличением продукции до 530 т/год на I очередь и 610 т/год на расчетный срок выпускаемой продукции.

В результате увеличения выпуска продукции произойдет незначительное увеличение выбросов загрязняющих веществ. В целях улучшения экологической ситуации и снижения выбросов необходимо установить системы очистки на вытяжные трубы или шахты. Санитарно-защитная зона 50 метров согласно санитарным правилам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 2.2.1/2.1.1.1200-03 соблюдается по всем направления, за исключением западной стороны. В санитарно-защитную зону с западной стороны частично попадают приусадебные участки жителей пер. Больничный. Участки сохраняются до амортизации. При строительстве нового жилья, жители домов, которые попадают на территорию санитарно-защитной зоны, от пекарни буду переселены.

На первую очередь строительства планируется строительство цеха по переработки мясной и молочной продукции, убойного цеха на 410 тонн в год с пунктом приема шкур. Эти предприятия единые на три села: с. Тээли, с. Хемчик и с. Дружба и расположены на территории сумона Ээр-Хавак, с юго-восточной стороны от с. Дружба, на удалении от жилой застройки, с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Нормативная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- от убойного цеха должна быть установлена в радиусе 300 метров.

- от цеха переработки мясной и молочной продукции – 50 метров;

Основным выбросом в атмосферу при охлаждении (компрессорными аммиачными установками) готовой продукции цехов переработки молочной и мясной продукции будет аммиак.

Выбросы в атмосферу различных цехов и производств мясоперерабатывающих отличаются по качественному и количественному составу, что обусловлено разнообразием технологических процессов переработки сырья животного происхождения.

Особенностью этих выбросов является присутствие в выбрасываемых газах неприятно пахнущих веществ (одорантов). Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ с определением количества выбросов более детально будет произведена на стадии рабочего проектирования.

Наряду с одорантами в выбросах мясных производств присутствуют твердые частицы животного и растительного происхождения.

Трупы животных, последы во время отелов, а также конфискаты при вынужденном убое подлежат сбору с последующим уничтожением посредством сжигания с использованием термической смеси в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» или обеззараживания в специальной биотермической яме, оборудованной в соответствии с действующими требованиями.

Аграрный комплекс

Главной отраслью аграрного комплекса села Тээли является животноводство. Животноводческая продукция представлена в ряде сельскохозяйственных производственных кооперативов и личных подсобных хозяйствах. В настоящее время в селе имеются четыре сельскохозяйственных кооператива и три крестьянско-фермерских хозяйства. Основные направления деятельности – растениеводство, животноводство, обработка шерсти. Производственных площадок кооперативы не имеют. Содержание животных – отгонно-пастбищное (за территорией с. Дружба в юго-восточном направлении).

Растениеводство

Существующее положение

На момент обследования растениеводство в с. Тээли было малоразвито. 90 % земель сельскохозяйственного назначения занимают пастбища. Пашни составляют лишь 7 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения. Растениеводством занимаются два сельскохозяйственных предприятия. Оба предприятия занимаются выращиванием картофеля (до 4 тонн в год).

Проектные предложения

На расчетный срок предполагается увеличение суммарного объема производства сельскохозяйственных кооперативов до 6 тонн в год.

Животноводство

Существующее положение

На момент обследования в с. Тээли, животноводство сосредоточенно в личных подсобных хозяйствах жителей села и в сельскохозяйственных производственных кооперативах.

Поголовье скота за период 2006-2008 г.г. изменилось незначительно. Поголовье крупного рогатого скота и лошадей увеличилось на 4%, поголовье свиней – на 15%, а поголовье овец за три года увеличилось лишь на 3%.

При анализе поголовья птиц, напротив, наблюдаются значительные изменения: количество кур в личных подсобных хозяйства уменьшилось в 2 раза, а количество уток напротив, увеличилось более чем в 6 раз.

Продукция, произведенная в секторе животноводство, полностью зависит от изменений поголовья скота и птицы. Таким образом, количество мяса, молока и шерсти не подверглись значительным изменениям, а количество яиц уменьшилось в 2 раза.

В общественном секторе за 2008 год было произведено: мясо – 553,2 т., молоко – 705,6 т., шерсть – 14,05 т., яиц – 1,6 т.

По показателям продукции сектора животноводства среди сельскохозяйственных предприятий преобладает СПК «Аржаан», который характеризуется самыми высокими показателями по производству мяса и молока. В СПК «Аржаан» производится 40 % мяса и более 50 % молока от общего числа произведенной продукции мяса и молока соответственно.

Из-за отсутствия приемных пунктов с целью реализации сельскохозяйственной продукции, население и СПК сбывают продукцию в г. Кызыл, что требует немалых физических и материальных затрат.

Некоторые сельскохозяйственные предприятия имеют строения и закрепленные земельные участки: у СПК «Мугур-Тал», СПК «Аржаан», СПК «Курай» в наличии кошары от 300 до 500 голов, у КФХ «Эдельвейс» в наличии цех по переработки шерсти.

Для сельскохозяйственных производственных кооперативов «Аржан», «Курай», специализирующихся на животноводстве, строительство животноводческих комплексов не предусматривается. Содержание животных – отгонно-пастбищное.

Проектные предложения

На первую очередь строительства предусматривается строительство свинарника на 17 голов, расположенного на территории сумона Ээр-Хавак, с юго-восточной стороны от с. Дружба, на удалении от жилой застройки, с соблюдением санитарных норм и правил.

К основным загрязняющим веществам от свинарника можно отнести: микроорганизмы, меркаптаны (по метилмеркаптану), амины (по диметиламину), аммиак, сероводород, карбоновые кислоты (по капроновой кислоте), карбонильные соединения (по альдегиду пропионовому), пыль меховая (шерстяная, пуховая), сульфиды (по диметилсульфиду), фенолы (по фенолу).

Периоды года (теплый, переходный, холодный) условно определяются по величине среднемесячной температуры. Месяцы со среднемесячной температурой выше +5С относятся к теплому периоду года, месяцы, в которых среднемесячная температура колеблется от + 5С до - 5С - к переходному, ниже -5С - к холодному периоду.

На протяжении каждого отдельно взятого периода величины удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ существенно не меняются. При переходе из одного периода в другой качественный и количественный состав загрязняющих веществ заметно меняется и, следовательно, изменяются и величины удельных выделений. В холодный период, находясь в неотапливаемом помещении, животное усваивает кормов на 10 - 12% больше, чем в теплый, при этом выделяет больше загрязняющих веществ. С другой стороны, навоз, урина в холодный период почти не разлагаются, накапливаясь в помещениях для содержания скота, или в лучшем случае, в навозохранилищах. В начале теплого периода все меняется: животные выделяют меньше загрязняющих веществ (исключая жаркое время, когда они потеют), навоз и урина, накопленные за весь холодный и переходный периоды, начинают разлагаться, выбрасывая в атмосферу загрязняющих веществ в сотни раз больше, чем сами животные.

Свинарник должен быть обустроен таким образом, чтобы навоз и навозные стоки не загрязняли окружающую среду и грунтовые воды, были обязательно предусмотрены мероприятия по максимальной утилизации стоков и отходов (навоз и смёт). Аммиак и сероводород являются загрязняющими веществами от открытых навозохранилищ. Рекомендуется полуподземное устройство временных навозохранилищ.

При организованном удалении воздуха из помещений концентрация вредных веществ в устье выброса не должна превышать предельно допустимых значений (ПДЗ) в рабочей зоне. Расчёт рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе производится при проектировании свинарника.

Нормативная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- хозяйства с содержанием животных (свиноферма) до 50 голов – 50 метров

На территории сумона, как и на территории Республики Тыва, преимущественным образом преобладает отгонно-пастбищное содержание скота, при котором животных в течение всего года содержат на пастбищах, отдалённых от жилищно-производственных центров. Так как к расчетному сроку планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота до 465 голов, овец и коз до 5165 голов и лошадей до 45 голов, вследствие этого возникает, необходимость увеличения площади земель, используемых в целях отгонно-пастбищного животноводства. Пастбища расположены на достаточном удалении от жилой застройки.

ВЫВОД:

По решениям генерального плана проектируемая производственная территория функционально разделена на подзоны:

- одна для предприятий пищевой промышленности;

- вторая для предприятий коммунального хозяйства, автотранспорта, обработке древесины. Ветеринарная станция и свиноферма размещены обособлено.

На перспективу развития села планируется сохранить работающие предприятия производственной сферы в восточной части села с соблюдением нормативных санитарно-защитных зон по всем направлениям.

В восточной (юго-восточной) производственных зонах села зарезервированы площадки для размещения дополнительно новых производственных предприятий на перспективу, с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до ближайшей жилой застройки.

Для сельскохозяйственных производственных кооперативов, специализирующихся на разведении КРС, МРС и лошадей, учитывая отгонно-пастбищное содержание скота в Республике, строительство животноводческих комплексов не предусмотрено. Выпас скота будет производиться на пастбищах, расположенных на достаточном от села расстоянии.

При реализации Генерального плана ожидается рост техногенной нагрузки на все компоненты окружающей среды, в том числе и на атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения на перспективу являются проектируемые производственные и коммунальные объекты, перерабатывающее производство и пищевая отрасль, автомагистрали. В соответствии с санитарной классификацией наиболее вредным предприятием, являющимся приоритетным по привносу загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет являться убойных цех с первичной обработкой кожи. Это предприятие III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м. Остальные предприятия, по санитарной классификации относятся к предприятиям IV – V класса опасности, с соответствующими санитарными зонами – 100 м.- 50 м. Планируемое наращивание мощностей данных предприятий укладывается в санитарные нормативные параметры.

Предприятия I класса опасности, полигон ТБО и скотомогильник с биологическими камерами, с санитарной защитной зоной 1000 м., запроектированы северо-западном направлении от границ села Хемчик.

При складировании отходов в толще карт ТБО под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основными компонентами которого являются окись углерода, цианистый водород, сероводород и метан.

С целью улучшения состояния атмосферы Генеральным планом предлагается проведение ряда мероприятий по охране воздушного бассейна.

Для всех промышленных предприятий, необходимо разработать проекты предельно-допустимых выбросов и проекты санитарно-защитных зон, для того чтобы провести объективную оценку возможности их воздействия на состояние здоровья населения.

3.2 Состояние поверхностных и подземных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод в с. Тээли являются:

- организованные сбросы неочищенных сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- организованные сбросы неочищенных бытовых сточных вод;

- дождевые и талые воды, стекающие в водоем с поверхности земли и содержащие растворенные химические вещества и взвеси, необорудованной очистными сооружениями;

- осадки из атмосферы, содержащие атмосферные загрязнения (кислотные дожди), поля (вынос с поверхностным стоком в реки минеральных и органических веществ в результате водной эрозии почв).

- неорганизованные сбросы в водоёмы при авариях на канализационных сетях.

Неблагоприятное состояние вод будет иметь место в зонах интенсивного смыва загрязняющих веществ с полей и сброса сточных вод.

Водопотребление с. Тээли составляет 674,98 м3/сут, водоотведение 352,87 м3/сут.

Хозяйственно-бытовая канализация

Централизованная система канализации села Тээли отсутствует. Канализация в селе осуществляется в надворные уборные. Стоки из надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭС. Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм технологического проектирования.

Проектные предложения:

На I очередь строительства проектируется централизованная канализация для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для  50% существующей жилой застройки и для производственных предприятий. Канализация остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы, а на расчетный срок - централизованная. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые общие очистные сооружения с. Тээли, с. Дружба и с. Хемчик.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем поступают по самотечному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь строительства для стоков из с. Тээли, с. Дружба и с. Хемчик проектируется общая станция биологической очистки сточных вод производительностью 2200 м3/сут с расширением на расчетный срок строительства до 2700 м3/сут. Количество стоков, поступающих на очистку из села Тээли на расчетный срок строительства – 1861 м3/сут. На I очередь строительства для стоков из убойного цеха и цехов по переработке мясной и молочной продукций проектируются совместные с. Хемчик канализационные очистные сооружения производительностью 100 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод. Выпуск стоков после станции биологической очистки осуществляется в реку Хемчик.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84, СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования.

Дождевая канализация

Система дождевой канализации в с. Тээли отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

Проектные предложения

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 26 бассейнов, в том числе 4 бассейна с водосборной площадью менее 20 га, имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.  Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды-отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов на объем талого стока. Пруды-отстойники емкостью 18000 м3 проектируются на I очередь строительства и на расчетный срок общие для с. Хемчик, с. Тээли, с. Дружба. Количество поверхностного стока, подвергающегося очистке с территории села Тээли - 11060,2 м3.

3.3 Обращение с отходами и санитарная очистка территории

В настоящее время на территории с. Тээли образуются твердые бытовые и промышленные отходы.

Сведения об объемах образования отходов на территории села отсутствуют, это связано с недостаточным качеством учета, а так же с отсутствием системы сбора отходов.

Количественные характеристики отходов, образующихся в ходе технологических процессов, производственной сферы оценить расчетным методом не представляется возможным в виду отсутствия данных о видах образования отходов. Объемы образования ТБО, в связи с отсутствием сведений, были оценены в проекте расчетным способом.

При эксплуатации проектируемых и существующих объектов села образуются следующие виды твердых бытовых отходов:

- смет с твердых бытовых покрытий;

- ТБО от жилой застройки;

- ТБО от объектов культурно-бытового обслуживания.

Расчет количества отходов выполнен с учетом норм накопления, приведенных в документах: СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления».

ТБО от жилой застройки

На момент обследования численность населения села Тээли составила 4035 человек.

Норматив образования отходов составит:

- при норме накопления ТБО от домов оборудованных централизованными водопроводом, канализацией и отоплением 200 кг на 1 человека в год

200 х 2018 = 403600 кг/год = 403,6 т/год;

- при норме накопления ТБО от прочих жилых домов, 300 кг на 1 человека в год

300 х 2017 = 605100 кг/год = 605,1 т/год.

Принимаемая в проекте численность населения на 1 очередь составит 4760 человек, на расчетный срок 5490 человек.

При норме накопления ТБО от жилых домов, оборудованных централизованными водопроводом, канализацией и отоплением 200 кг на 1 человека в год:

На первую очередь: 200 х 2743 человек = 548600 кг/год = 548,6 т/год;

При норме накопления ТБО от прочих жилых домов 300 кг на 1 человека в год количество отходов составит:

На первую очередь: 300 х 4760= 1428000 кг/год = 1428,0 т/год

На расчетный срок: 300 х 5490 человек = 1647000 кг/год = 1647,0 т/год.

Смет с твердых покрытий

Площадь твердых покрытий на существующее положение составляет - 9600 м2

5 х 9600 = 48000 кг/год = 48,0 т/год

В селе предусматривается 195200 м2 на первую очередь и 346400 м2 на расчетный срок твердых покрытий. При норме накопления отходов 5 кг/год с 1 м2 количество отходов составит:

На первую очередь: 5 х 195200 = 976000 кг/год = 976,00 т/год.

На расчетный срок: 5 х 346400 = 1732000 кг/год = 1732,00 т/год.

ТБО от детских дошкольных учреждений

Проектная вместимость существующих трех детских садиков «Чаптантыгбай», «Белек», «Аян» - 180 детей, фактически посещает - 180 детей. За норматив образования отходов принимается расчетное значение равное 95х180 = 17100 кг/год = 17,1 т/год.

На первую очередь строительства сохраняются все детские сады, строится детский сад.

На расчётный срок строительства подлежит сносу детский сад «Чаптанчыгбай». Дополнительно, к существующим детским садам и построенному детскому саду, на расчётный срок, в проекте заложено строительство трёх детских садов общей вместимостью 210 детей.

При норме накопления отходов 95 кг/год на 1 место количество ТБО составит:

На первую очередь и:95 х 381 = 36195 кг/год = 36,195 т/год

расчетный срок 95 х 439 = 41705 кг/год = 41,705 т/год.

ТБО от школ

На существующее положение среднюю общеобразовательную школу посещает 772 учащихся, в две смены. Проектная вместимость школы – 320 мест.

Вечернюю школу посещают фактически 153 учащихся. Проектная вместимость – 80.

Следовательно, количество образовавшихся твердых бытовых отходов составит при норме накопления 24 кг/год на одного учащегося согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, М.: -1999 г.»

24 х 925 = 22200 кг/год = 22,2 т/год

Проектом предлагается реконструкция здания школы на расчётный срок строительства, планируемая вместимость - 400 учащихся, обучение в одну смену. Из двух корпусов - сохраняется один, планируется строительство нового корпуса, корректируются границы школьного участка. Здание, в котором размещалось учебные классы ПУ-13 и ЦДОД «Авырал» и здание столовой реконструируются под учебные мастерские. На первую очередь – запланирована средняя школа на 500 учащихся.

На первую очередь планируется строительство вечерней школы на 150 учащихся, на территории корпуса ПУ -13 (ул. К Маркса 28).

На расчётный срок – кооперированное здание начальной школы на 100 учащихся.

За норматив образования отходов принимается при норме накопления 24 кг/год на 1 место, количество ТБО составит:

На первую очередь: 24 х 1050 = 25200 кг/год = 25,2 т/год

расчетный срок: 24 х 1150 = 27600 кг/год = 27,6 т/год

ТБО от внешкольных учреждений

Расчет вместимости внешкольных учреждений произведен на основе существующих данных, пропорционально росту населения села. Внешкольные учреждения представлены детской музыкальной школой на 180 учащихся, художественной школой на 120 учащихся, детской юношеско-спортивной школой на 350 учащихся, телестудией «Авырал» на 100 учащихся, Домом творчества школьников на 96 учащихся, МУК «Мергежил» на 100 учащихся. Фактически внешкольные учреждения посещают 1011 детей.

По проекту сохраняются: художественная и музыкальная школы, МУК «Мергежил» без изменения вместимости зданий. Телестудия «Авырал» реконструируется под школьные мастерские. Планируется реконструкция зданий Дома творчества школьников и ДЮСШ. Планируемая вместимость здания Дома творчества - 250 учащихся, Детской юношеско-спортивной школы - 450 учащихся.

24 х 1011 = 24264 кг/год = 24,264 т/год

При норме накопления отходов 24 кг/год на 1 посещение количество ТБО составит:

На первую очередь и расчетный срок: 24 х 1100 = 26400 кг/год=26,4 т/год

ТБО от ПУ-13

Профессиональное училище № 13 проектной вместимостью 75 человек, фактически обучается 100 человек. Училище занимает два корпуса, один из корпусов расположен на территории средней школы, второй – на ул. Карла Маркса 28 - в аварийном состоянии. На первую очередь, на обособленном участке,  планируется строительство училища на 150 учащихся.

При норме накопления отходов 24 кг/год на 1 посещение количество ТБО составит:

24 х 75 = 1800 кг/год = 1,8 т/год

1 очередь и расчетный срок 24 х 150 = 3600 кг/год = 3,6 т/год.

ТБО от гостиницы

На момент обследования в селе по ул. Ленина расположена гостиница «Чанар-Даш» на 25 мест.

120 х 25 = 3000 кг/год = 3,0 т/год

Гостиница сохраняется. Оборудуется дополнительно новыми местами.

Общая вместимость на первую очередь и на расчетный срок - 35 мест. За норматив образования отходов принимается расчетное значение при норме накопления 120 кг/год на одно место, количество ТБО составит:

На первую очередь и расчетный срок: 120 х 35=4200 кг/год=4,2 т/год

ТБО от медицинских учреждений

- Бай-Тайгинская Центральная кожуунная больница. Поликлиника на 69204 посещений в год.

При норме накопления отходов 12 кг/год на 1 посещение количество ТБО составит:

12 х 69204 =830448 кг/год = 830,448 т/год

Местоположение больницы сохраняется, планируется новый корпус на 30 койко-мест.

В связи с естественным приростом населения увеличивается количество посещений

На первую очередь строительства – 12 х 82000 = 984000 кг/год = 984,00 т/год

На расчетный срок – 12 х 94000 = 1128000 кг/год = 1128,00 т/год.

- От стационара (61 койко-место):

- терапевтическое отделение на 17 коек;

- роддом на 8 койка/место;

- педиатрическое отделение на 12 коек;

- хирургическое отделение на 9 коек

- туберкулезное отделение на 15 коек

При норме накопления отходов 12 кг/год на 1 место количество ТБО составит:

402 х 61 = 24522 кг/год = 24,522 т/год

На первую очередь и расчетный срок 402 х 96 = 38592 кг/год = 38,592 т/год.

ТБО от культурных учреждений.

В селе имеется дом культуры – ДК на 500 посетительских мест.

При норме накопления отходов 27 кг/год на 1 место количество ТБО составит:

Существующее положение: 27 х 500 = 13500 кг/год = 13,5 т/год.

На первую очередь дом культуры реконструируют. По проекту планируются: Дом культуры с залом на 400 мест, кооперированное здание Центра туризма и музея.

На расчётный срок предполагается строительство досугового центра с кинозалом на 100 мест.

На первую очередь 27 х 400 = 10800 кг/год = 10,8 т/год

и на расчетный срок: 27 х 500 = 13500 кг/год = 13,5 т/год.

ТБО Предприятий торговли:

В селе Тээли имеется 7 магазинов продовольственных и промышленных товаров. В центре села находится рынок. Существующие магазины большей частью сохраняются и дополняются строительством ряда новых объектов. Существующий рынок подлежит сносу на первую очередь строительства. Новый рынок, торговой площадью130 м2, запланирован на новой площадке, в южной части населённого пункта, на пересечении главных транспортных магистралей. Всего на расчетный срок общая мощность предприятий торговли составит 1647 м2 торговой площади.

Магазины продовольственных товаров:

На первую очередь строительства 200 х 476 м2 = 95200 кг/м2 = 95,2 т/м2 в год.

На расчетный срок 200 х 549 = 109800 кг/м2 = 109,8 т/м2 в год.

Магазины промышленных товаров:

На первую очередь строительства 100 х 952 м2 = 95200 кг/м2 = 95,2 т/м2 в год.

На расчетный срок 100 х 1098 = 109800 кг/м2 = 109,8 т/м2 в год.

Рыночный комплекс:

На первую очередь и расчётный срок 150 х 130 м2 = 19500 кг/м2 = 19,5 т/м2

Расчетное количество твердых бытовых отходов образующихся на территории с. Тээли на существующее положение и проектные предложения представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 – Нормативы и объемы образования твердых бытовых отходов в

с. Тээли

| № п/п | Твердые бытовые отходы | Норма твердых бытовых отходов, кг на ед. изм. | Ед. изм. | Количество |  |  | Объем твердых бытовых отходов, т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. положение | На I очер. стр-ва | На расчет. срок стр-ва | Сущ. положение | На I очер. стр-ва | На расчет. срок стр-ва |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел | 2018 | 2743 | - | 403,6 | 548,6 | - |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел | 2017 | 4760 | 5490 | 605,1 | 1428,0 | 1647,0 |
| 3 | Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей | 5 | м2 | 6900 | 195200 | 346400 | 48,0 | 976,0 | 1732,0 |
| 4 | От детских дошкольных учреждений | 95 | мест | 180 | 381 | 439 | 17,1 | 36,195 | 41,705 |
| 5 | От школ | 24 | чел | 925 | 1050 | 1150 | 22,2 | 25,2 | 27,6 |
| 6 | От внешкольных учреждений | 24 | чел | 1011 | 1100 | 1100 | 24,264 | 26,4 | 24,6 |
| 7 | От ПУ-13 | 24 | чел | 75 | 150 | 150 | 1,8 | 3,6 | 3,6 |
| 8 | От гостиницы | 120 | мест | 25 | 35 | 35 | 3,0 | 4,2 | 4,2 |
| 9 | От поликлиники (ЦКБ) | 12 | посеще- ния | 69204 | 82000 | 94000 | 830,448 | 984,00 | 1128,00 |
| 10 | От стационара | 402 | койка | 61 | 96 | 96 | 24,522 | 38,592 | 32,592 |
| 11 | От культурных учреждений | 27 | мест | 500 | 400 | 500 | 13,5 | 10,8 | 13,5 |
|  | От предприятий торговли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин продовольственных товаров | 200 | М2 | - | 476 | 549 | - | 95,2 | 109,8 |
|  | Магазин промышленных товаров | 100 | М2 | - | 952 | 1098 | - | 95,2 | 109,8 |
|  | Рыночный комплекс | 150 | М2 | - | 130 | 130 | - | 19,5 | 19,5 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 1993,534 | 4291,487 | 4893,897 |

В зоне жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются в 50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий и площадок отдыха и не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Уборка территории села производиться с помощью мусороуборочных машин. Твёрдый мусор от жилых зданий и смёт с твёрдых покрытий улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозами. Исходя из расчета ориентировочных нормативов и объемов образования твердых бытовых отходов в с. Тээли на первую очередь и на расчетный срок потребуется один мусоровоз.

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора твердые бытовые отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь отходами 4 класса опасности (малоопасными), ТБО тем не менее могут сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду необходимо предусматривать:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов в населенном пункте, включая дачные поселки и садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

- систематический вывоз твердых бытовых отходов и промышленных отходов 4-5 класса опасности на проектируемый полигон ТБО;

- для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Проектом предусматривается очистка поверхностного стока на очистных сооружениях дождевой канализации. Предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации.

При их эксплуатации образуется осадок сточных вод, а также загрязненные фильтрующие элементы. При разработке проектов очистных сооружений должны быть решены вопросы утилизации осадка.

Отходы животноводческих предприятий представлены в основном навозными стоками. Эти стоки целесообразно использовать в качестве ценного органического удобрения, которое можно использовать на собственных пахотных угодьях. Запашка навоза запрещается на территориях водоохранных зон водоемов и водотоков, в пределах 1 и 2 поясов ЗСО водозаборов, на подтопленных участках.

4 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По справкам администрации сумона и по материалам обследования в селе Тээли имеются 8 действующих скважин – колодцев. Три скважины - колодца расположены: по ул. Степная, по ул. Эки -Турачылар, по ул. Уруле Кандан. Пять скважин – колодцев расположены в зданиях котельных на территории: ЦКБ, администрации, школы, пекарни, религиозного центра. Качество воды в них соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Все скважины не обеспечены зонами санитарной охраны I пояса согласно СНиП 2.04.02-84. Скважины имеют дебит 16 м3/час. Водонапорные башни в селе отсутствуют.

Централизованное холодное водоснабжение отсутствует. Жители села пользуются привозной водой из скважин – колодцев. Вода из скважин перекачивается переносными насосами типа “Малыш” в привозные емкости. Централизованное горячее водоснабжение села отсутствует.

Проектное предложение:

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения (общие для с. Хемчик, с. Тээли, с. Дружба) в составе: насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 500 м3 каждый, 7 скважин (2 из них резервные). На расчетный срок строительства проектируется дополнительно еще 1 скважина. На I очередь строительства на долю села Тээли приходится 3 скважины, а на расчетный срок – 4. Над водозаборными скважинами располагаются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 700 м3/сут. при глубине скважин 20 – 30 м. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 ’’Питьевая вода…”. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны.

Существующие скважины - колодцы, не обеспеченные зоной санитарной охраны, должны быть затампонированы.

Для предотвращения подземных вод от загрязнения в соответствии с действующими правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84) необходимо создание зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг эксплуатируемых и проектируемых водозаборов.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый – зона строгого режима, второй – зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий – зона ограничений против химического загрязнения.

Одиночные водозаборы с. Тээли предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

Подземные воды водоносного горизонта верхнечетвертичных флювиогляциальных отложений (fQIII) и водоносного горизонта верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений (aQIII+H), рекомендованные для эксплуатации, не защищены от загрязнения.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый - зона строгого режима, второй - зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий - зона ограничений против химического загрязнения.

Первый пояс. Пояс строгого режима включает в себя территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Он создается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды в месте расположения водозаборной скважины. Размеры первого пояса ЗСО для защищенных подземных вод согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84 должны быть не менее 100 х 100 м для защищенных подземных вод.

Второй пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего, он предназначен также для защиты от химического загрязнения. Размеры второго пояса устанавливаются, исходя из расчетного времени Тм = 200 суток (для защищенных подземных вод), по времени продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, в течение которого происходит утрата жизнеспособности патогенных микроорганизмов («Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», М., 1983). Граница 2-ого пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Третий пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Положение границ третьего пояса определяется также гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за пределами в водоносную зону поступит химическое загрязнение, оно не достигнет водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнет водозабора, но не ранее расчетного времени. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации, в данном случае – 20 лет (7 300 сут.).

Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны проектируемого водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 заключаются в следующем.

1. Мероприятия по первому поясу:

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

При использовании подземных вод одиночными водозаборами для водоснабжения поселков санитарная практика нуждается в упрощенных методах расчета границ ЗСО второго и третьего поясов. В основе упрощенных расчетов приняты следующие значения:

Расчет радиусов зоны санитарной охраны 2 и 3 поясов (RII, RIII) с. Тээли

Скважина № 2431: RII – 103 м, RIII – 623 м.

Скважина № 2675: RII – 106 м, RIII – 641 м.

5   САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по факторам воздействия за её пределами;

- организацию при необходимости дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до ПДК при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Режим территории санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и котеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте - и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер любой санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Производственная зона села Тээли расположена в юго-восточной части.

Большая часть предприятий не действует. В составе производственной зоны: хлебопекарня; трансформаторная подстанция 35/10 кв; территории ГУП Рестопсбыт, Райпо, АТП, МППКХ, частные лесопилки; газовый участок, две АЗС. В жилой застройке расположены: пожарная часть, АЗС, складская зона, производственная база частных предпринимателей. Местоположение производственных комплексов сохраняется, за исключением двух АЗС, пожарной части, гаражей. Три площадки новых производственных комплексов проектируются на свободной территории с учётом санитарных разрывов. В северной части села, планируется база частных предпринимателей. Для размещения в перспективе неучтённых проектом коммунальных и производственных предприятий предусматривается шесть резервных площадок. На первую очередь запланировано строительство пожарной части, ветстанции с содержанием животных, АЗС со станцией техобслуживания, котельной. Отведена площадка для нужд связи и информатики и установки башни сотовой связи.

В соответствии с санитарной классификацией существующие производственные объекты относятся к предприятиям III, IV, V класса опасности с санитарно-защитными зонами соответственно 300м, 100м, и 50м.

К предприятиям III класса опасности (СЗЗ – 300метров) относится убойный цех.

Остальные предприятия имеют IV – V класс опасности с санитарно-защитными зонами – 100 и 50 метров соответственно.

Таблица 5.1 - Санитарно-защитные зоны производственных территорий.

| №п/п | Производственная площадка | Нормативный размер СЗЗ согласно пункту СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, метров | Соответствует/Не соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |
| 1 | Хлебопекарня | 50 м., п. 7.1.8 | Не Соответствует |
| 2 | АЗС (ул.Уруле Кандан) | 100 м., п. 7.1.12 | Соответствуют |
| 3 | АЗС (южная часть села) | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 4 | АЗС (ул. Ленина) | 100 м, п. 7.1.12 | Не соответствует |
| 5 | Пожарная часть | 50 м., п. 7.1.12 | Не соответствует |
| 6 | Центральная котельная | По расчету рассеивания | Устанавливается в рабочей стадии проекта |
| 7 | Гаражи (ул.Серен-Дондуп) | 100 м, п. 7.1.12 | Не соответствует |
| 8 | Кладбище | 100 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| Проектные предложения |  |  |  |
| 1 | Хлебопекарня | 50 м., п. 7.1.8 | Не соответствует |
| 2 | Автостанция | 100 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 3 | АТП | 100 м, 7.1.12 | Не соответствует |
| 4 | Пожарная часть | 50 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 5 | Ветстанция | 100 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 6 | АЗС по ул. Уруле Кандан | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 7 | АЗС с помещением СТО | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 5 | Автотранспортное предприятие, | 100 м., п. 7.1.12 | Соответствует |
| 6 | Центральная котельная | п. 7.1.10, По расчету рассеивания | Устанавливается в рабочей стадии проекта |
| 7 | Цех по переработки молока | 50 м, п. 7.1.8 | Соответствует |
| 8 | Цех по переработки мясной продукции | 50 м, п. 7.1.8 | Соответствует |
| 9 | Подсобные хозяйства (свиноферма на 17 голов) | 50 м, п. 7.1.11 | Соответствует |
| 10 | Убойный цех | 300 м., п. 7.1.8 | Соответствует |
| 11 | Прачечная | 100 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 12 | Канализационные очистные сооружения убойного цеха | 150 м., п.7.1.13 | Соответствует |
| 13 | Станция биологической очистки сточных вод | 200 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| 14 | Очистные сооружения с биологическими прудами для свинофермы | 200 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| 15 | Пруды-отстойники | 200 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| 16 | Полигон ТБО | 1000 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 17 | Биотермическая яма | 1000 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 18 | Кладбище | 100 м., п.7.1.12 | Соответствует |

ВЫВОД:

В соответствии с решениями генплана, при максимальном сохранении сложившейся сетки улиц, развитие жилой зоны на первую очередь намечается в юго-западном направлении, а на расчетный срок - в юго-западном и юго-восточном направлениях.

Местоположение производственных комплексов сохраняется, за исключением территории двух АЗС, пожарной части.

Проектом предлагается корректировка границ производственных площадок, уточняются их габариты с учётом санитарных зон, существующих и перспективных капитальных сооружений и построек. Новые производственные комплексы размещаются на свободных территориях существующей производственной зоны. Учитывается функциональное назначение, мощность и местоположение существующих и проектируемых предприятий. За границами, юго-восточнее с. Дружба планируется строительство мясного и молочного цехов, свинофермы. При въезде в с. Тээли из с. Бай-Тал предусматривается строительство автостанции, рынка, котельной.

Полигон ТБО, биотермическая яма, очистные сооружения планируются единые для трёх населённых пунктов, площадки для данных сооружений предложены северо-восточнее с. Хемчик. Водозаборные сооружения проектируются юго-западнее села на расстоянии 0.35 км. Для убойного цеха и цехов по переработке молочной и мясной продукции предусматриваются канализационные очистные сооружения, для свинофермы – очистные сооружения биологической очистки с биологическими прудами.

Общепоселковая котельная проектируется южнее жилой зоны. Юго-восточнее селитебной территории проектируются: свиноферма на 17 голов, убойный цех, цеха по переработке мясной и молочной продукции, очистные сооружения для цехов планируются единые для трёх населённых пунктов с. Тээли, с. Дружба и с. Хемчик.

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории села генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима санитарно-защитных зон перспективных предприятий.

- участки перспективной и существующей жилой застройки размещаются за пределами санитарно-защитных зон проектируемых предприятий.

- разработка Проектов организации и благоустройства санитарно-защитных зон для каждого предприятия.

6 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

К зонам специально назначения можно отнести: кладбище, скотомогильник с биотермической ямой, полигон твёрдых бытовых отходов.

Селективный сбор, утилизация и переработка твердых бытовых и промышленных отходов на территории села в настоящее время не осуществляется.

Неиспользованные промышленные отходы и отходы потребления, размещаются на объектах временного складирования.

Расположение существующей свалки в селе Тээли не соответствует требованиям природоохранного законодательства.

Для улучшения экологической обстановки и предотвращения захламления земель планируется строительство одного общего полигона твёрдых бытовых отходов для с. Тээли, с. Дружба, с. Хемчик.

Площадка для строительства полигона размещается вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон. По отношению к с.Тээли площадка находится с подветренной стороны.

На полигон ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 – 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами (СП 2.1.7.1038-01 п.2.4).

При складировании отходов в толще карт ТБО под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основными компонентами которого являются окись углерода, цианистый водород, сероводород и метан.

Полигон ТБО согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений» п. 7.1.12 относится по санитарной классификации к предприятиям I класса опасности с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 метров. Строительство полигона твердых бытовых отходов позволит закрыть несанкционированные свалки и обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения, экологическую безопасность окружающей природной среды, предотвратит развитие опасных геологических процессов и явлений.

Проектом предусмотрено строительство одного общего скотомогильника с биологическими камерами для с. Тээли, с. Дружба, с. Хемчик площадью 1 га, на расстоянии санитарного разрыва, рядом с полигоном ТБО. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений» п. 7.1.12 биотермическая яма относится по санитарной классификации к предприятиям I класса с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 метров.

Проектируемые объекты коммунального хозяйства: станция биологической очистки, полигон ТБО и скотомогильник с биотермической ямой предусматриваются северо-восточнее и северо-западнее с. Хемчик, на расстоянии соответственно 0.53 км и 1.4 км.

Существующее кладбище располагается севернее от села Тээли на удалении от жилой зоны. На перспективу существующее кладбище сохраняется с соблюдением санитарного разрыва от селитебной зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 п. 7.1.12).

7 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами водных объектов, в соответствии с Водным кодексом РФ, являются территории, которые примыкают к береговой линии водоёмов, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Хемчик (тув. Кемчик) — река в Республике Тыва, принадлежит бассейну р. Енисей.

Длина реки составляет — 320 км. Площадь бассейна - 27 тыс. км²,  средний расход воды 119 м³/с.

Ширина водоохранной зоны составляет для р. Хемчик - 200 м. В границах водоохранной зоны установлены охраняемые прибрежные защитные полосы шириной 50 м.

В границах водоохранных зон рек запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- передвижение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств, за исключением их движения транспорта по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеотмеченными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, водопоя.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Согласно статье 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, том числе, в научных целях.

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Федеральное государственное учреждение «Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина» является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

Государственный природный биосферный заповедник "Убсунурская котловина" создан 24 января 1993 года Постановлением Правительства РФ № 52.

На территорию Бай-Тайгинского кожууна расположен один из 9 кластерных участков заповедника «Убсунурская котловина» – участок «Кара-Холь». Участок расположен в северо-западной части Республики, на границе с Республикой Алтай и Республикой Хакасия. Общая площадь участка 122451 га. Граничит с Алтайским и Хакасским заповедниками.

В охранной зоне расположено одноименное озеро Кара-Холь, имеющее тектоническое происхождение.

На территории села Тээли особо охраняемые природные территории отсутствуют.

9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха

Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения в зоне интенсивного и умеренного загрязнения являются выбросы промышленных котельных, изношенность оборудования и отсутствие разработанных проектов нормативов ПДВ на экологически опасных предприятиях.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо выполнить следующие мероприятия:

- совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу, установка и внедрение современного пылегазоочистного оборудования (фильтры, приточно-вытяжная вентиляция для складов хранения материалов, циклоны, фильтры и т.д.) на промышленных предприятиях;

- совершенствование технологических процессов;

- установка пылегазоочистных фильтров для промышленной котельной;

- переход на централизованное теплоснабжение;

- использование менее загрязненных видов топлива, создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ;

- при неблагоприятных метеоусловиях необходимо приостановить деятельность производств, связанных с выбросом большого количества взвешенных веществ (котельная), запретить погрузочно-разгрузочные работы пылящих материалов;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания автотранспорта для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на всех крупных загрязнителях атмосферного воздуха;

- разработка для каждого предприятия «Проекта СЗЗ» с определением размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом санитарной опасности предприятия (в первую очередь расчёт СЗЗ для котельной);

- соблюдение режима СЗЗ промышленных предприятий;

- оснащение приборами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий-загрязнителей и обеспечение производственного контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мониторинг за состоянием качества атмосферного воздуха;

- организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- организация озеленения общего пользования внутри селитебной территории.

Зеленые насаждения выполняют санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

В настоящее время система озеленения не соответствует нормативным требованиям – очень слабо озеленены улицы и участки общественных зданий. Единственный сквер села, площадью 1.2га расположен на ул. Ленина. С северной стороны села примыкают заболоченные территории и участки естественной древесно-кустарниковой растительности. Единственно притягательный фактор строительной площадки – живописная, озеленённая пойма р. Хемчик, естественные зеленые массивы на её берегах.

Проектом предусматривается создание единой системы зелёных насаждений, связывающих воедино жилые и производственные зоны, общественный центр, спортивную зону.

Проектируемая система озеленения представляет собой пространственно увязанные насаждения различного назначения.

- насаждения общего пользования (скверы, бульвары, однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль улиц);

- насаждения ограниченного пользования (озеленение индивидуальных усадеб, участков общественных зданий, производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитное озеленение между жилой и производственными зонами);

Озеленение села проектируется с учётом существующей зелени и активного её включения в планировочную структуру. Общепоселковая спортивно-парковая зона проектируется в западной части села, сохраняются естественные скверы в жилой застройке. Озеленение решается в виде древесно-кустарниковых посадок с учётом почвенно-климатических условий района.

Для озеленения рекомендуются местные породы деревьев и кустарников. Бульвары и главные улицы озеленяются рядовыми посадками и живой изгородью из кустарников. Лесопосадочный материал подбирается из местных пород. Для выращивания древесно-кустарниковой растительности, при имеющихся климатических, природных и грунтовых условиях местности, потребуются должные агротехнические мероприятия, большие трудозатраты и крупные капиталовложения.

  - Проектные предложения по охране почв

- Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв села в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений рек.

- Обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства села, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью необходимо:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку и парковку автотранспорта в неустановленных местах;

-запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- увеличить количество зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, которые поглощают наибольшее количество тяжелых металлов;

- практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

- Регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

- Выполнение противоэрозионных агротехнических мероприятий, например, безотвальная обработка и обработка почвы поперек склонов, нулевая зяблевая вспашка, посев специальными противоэрозионными сеялками, щелевание, бороздование, залужение сильноэродированных земель; севообороты, внесение удобрений, при использовании которых достигается не только воспроизводство почвенного плодородия, но и сохранение водных ресурсов, растительного и животного мира; размещение лесополос поперек господствующих эрозионно-опасных и суховейных ветров.

- Строительство полигона ТБО, и биотермической ямы.

- Мониторинг радиационной обстановки.

- Выявление прежних мест захоронения животных, зараженных сибиреязвенной инфекцией.

- Проведение рекультивационных и восстановительных работ сельскохозяйственных земель.

- Внедрение технологий вторичного использования отходов (внедрение замкнутых циклов на промышленных предприятиях).

9.3 Проектные предложения по охране водных объектов

Проектные предложения по охране водных объектов:

- ликвидация стихийных свалок на территории села;

- строительство централизованной системы водоснабжения и канализации;

- запрещение сброса сточных вод в водоем без очистки;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

    - Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения

Основными направлениями работы по исключению загрязнения поверхностных водных объектов являются мероприятия по очистке поверхностного стока и предотвращению его загрязнения.

К числу мероприятий относятся:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки; хозяйственно-бытовые и производственные стоки поступают в канализационные насосные станции и затем подаются на сооружения биологической очистки с последующим сбросом в р. Хемчик;

- организация и развитие централизованной системы водоотведения;

- жителям, имеющим личное подсобное хозяйство, рекомендуется в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения, возможно, устанавливать для отдельного дома или для группы домов;

- строительство систем дождевой канализации с устройством высокоэффективных очистных сооружений; дождевые стоки очищаются на прудах- отстойниках с последующим сбросом в р. Хемчик на расстоянии 1 км от границы жилой застройки села;

- строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков автостоянок, участков мойки, ремонта и технического обслуживания автотранспорта;

- строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков, обеспечение сельскохозяйственных предприятий (убойный цех) системой очистных сооружений сточных вод;

- разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) с последующим их утверждением для всех промышленных предприятий;

- совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса (НДС);

- внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации (оборотного водоснабжения);

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов;

- разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения;

- организация зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- согласовывать условия и места выпусков очищенных сточных вод в водные объекты с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором;

- организация и проведение системы мониторинга поверхностного водного объекта р. Хемчик;

- обеспечение производственного и государственного контроля на предприятиях-загрязнителях за предельно-допустимыми сбросами и качеством воды в водоёмах путём введения жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм её расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях.

9.3.2 Мероприятия по охране подземных вод

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения:

- запрещение сброса сточных вод в поглощающие горизонты;

- устройство защитной гидроизоляции трубопроводов и колодцев;

- уборка и смет мусора, присыпка нефтяных пятен опилками с последующей зачисткой;

- озеленение свободных участков от застройки;

- устройство бордюров;

- обустройство разведанных подземных источников воды, тампонаж неиспользуемых скважин, внедрение современных методов очистки подземных вод;

- соблюдение режима эксплуатации водозаборов без превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- организация и озеленение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- поэтапная замена изношенных водопроводных и канализационных сетей;

- ведение постоянного мониторинга санитарного состояния кладбищ, скотомогильников, сибиреязвенных скотомогильников, полигона ТБО, мест хранения промышленных отходов, санкционированных свалок и ликвидация несанкционированных свалок в целях предотвращения биологического загрязнения подземных вод;

- установление лимитов водопотребления для крупных производственных объектов с максимальным сокращением потребления на технические нужды подрусловой воды и воды из подземных водозаборов.

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм ее расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях и оборудованием водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- организация и ведение постоянного мониторинга химического состава подземных вод и их динамического уровня, осуществление контроля загрязнения подземных вод;

- проведение гидрогеологических работ по оценке запасов МПВ для работающего водозабора и по поиску МПВ, расположенного вне жилой застройки, для строительства нового водозабора подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г №73-ФЗ.

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды от 19.12.1991 г. №7-ФЗ.

- Закон РФ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52ФЗ.

- Закон РФ "Об охране атмосферного воздуха" от 4 мая 1999г. №96-ФЗ.

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ.

- МПР РФ приказ №333 от 17.12.2007 «Об утверждении Методики разработки НДС веществ микроорганизмов…».

- СНиП 23.01.99 Строительная климатология.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений».

- СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция, 2009г).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.1279 – 03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

- СП 2.1.7.1038 – 01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики  Тыва в 2007 году», Правительство Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва. – Кызыл: 2008 г., - 100 с.

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 января 1996 г. №1005

- Временные рекомендации «Фоновые концентрации для городов и поселков…», Спб., 2009г.

- Перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-Петербург,2008г.

- РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

- Справочник по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления, Москва, 1999г.

- Схема территориального планирования Республика Тыва, Министерство регионального развития РФ., ФГУП Российский государственный научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики, - С.-Петербург,2009г.