- Республика Тыва, 667010, г. Кызыл, ул. Горная, д. 104а

- Тел./факс 8(39422)5-64-56, tuva_tisiz@rambler.ru

- УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ТуваТИСИз»

_____________ Дулуш Ч.К.

«___» ____________ 2011 г.

- ПРОЕКТ

- КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СУМОНА ШУЙ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

- Том 1. Книга 1

Пояснительная записка. Общая часть

Шифр: СП-2012.01/12 ПЗ-1/1

- Кызыл - 2012

- ООО «ТуваТИСИз»

Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание пояснительной записки | 1 |
|  | Состав проекта. Запись о соответствии проекта нормативным документам | 3 |
| Раздел 1. | Анализ территории | 4 |
| 1.1. | Введение. Общая концепция развития территории поселения на период до 2036 года | 4 |
| 1.2. | Цели и задачи территориального планирования | 6 |
| 1.3. | Краткая характеристика Бай-Тайгинского кожууна и сумона Шуй | 7 |
| 1.4. | Современное состояние | 9 |
| 1.4.1. | Население и трудовые ресурсы | 9 |
| 1.4.2. | Жилищный фонд | 9 |
| 1.4.3. | Объекты социального обслуживания населения | 9 |
| 1.4.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 9 |
| 1.4.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 9 |
| 1.4.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 10 |
| 1.4.7. | Транспортная инфраструктура | 10 |
| 1.4.8. | Инженерная инфраструктура | 10 |
| 1.4.9. | Инженерная подготовка территории | 10 |
| 1.4.10. | Охрана окружающей среды | 11 |
| 1.5. | Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения | 11 |
| 1.6. | Определения функциональных зон | 12 |
|  | Опорный план | 13 |
| Раздел 2. | Проектные решения на период до 2016 года | 14 |
| 2.1. | Население | 14 |
| 2.2. | Жилищный фонд | 14 |
| 2.3. | Объекты социального обслуживания населения | 16 |
| 2.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 16 |
| 2.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 16 |
| 2.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 17 |
|  | Основной план | 18 |
| Раздел 3. | Проектные решения на период до 2036 года | 19 |
| 3.1. | Население | 19 |
| 3.2. | Жилищный фонд | 19 |
| 3.3. | Объекты социального обслуживания населения | 20 |
| 3.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 20 |
| 3.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 20 |
| 3.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 20 |
|  | Основной план | 21 |
| Раздел 4. | Сроки и очередность строительства Технико-экономические показатели Генерального плана | 22 26 |

Состав проекта

Градостроительная документация проекта «Корректировка генерального плана сумона Шуй Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва» состоит из текстовых материалов (том 1) – настоящей пояснительной записки (том 1, книга 1) и графических материалов (том 2).

Том 1.

- книга 1: «Пояснительная записка. Общая часть». Шифр: СП-2012/01 ПЗ-1/1.

- книга 2: «Пояснительная записка. Инженерно-техническая часть». Шифр: СП-2012/01 ПЗ-1/2.

Том 2.

- книга 1: «Графические материалы». Шифр: СП-2012/01 ГП-2/1:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Кол-во экз. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема современного использования территории (опорный план). | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 2. | Схема планировочной структуры: зоны ограниченного использования, функциональные зоны (опорный план). | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 3. | Основной чертеж. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 4. | Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий». | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 5. | Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | 1:2000 | 1 | 4 |  |

Кроме того, графические материалы, выполненные в программе AutoCAD, и пояснительная записка представлены исполнителем на электронном носителе.

Запись о соответствии проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также требованиям норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации и Республики Тыва.

Главный инженер проекта                                       Филимонов М. В.

Раздел 1. Анализ территории

# Введение

Проект Генерального плана сумона Шуй Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва (далее проект Генерального плана) разработан ООО «ТуваТИСИз» в 2012 году по заданию Администрации Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва.

Сроки реализации проекта Генерального плана:

- I очередь – 2016 год (2012-2016 гг.);

- Расчетный срок – 2036 год (2017-2036 гг.).

Проект рассматривается в границах муниципального образования в черте населенного пункта с включением других объектов (кладбище) вне границы сумона.

При корректировке Генерального плана учтены зоны с особым использованием территорий, границы и режимы которых устанавливаются на основе санитарных, технических и иных норм и правил, а также легитимно утвержденных зон (охраны памятников истории и культуры). Данные зоны исключают использование территорий, не соответствующее режиму зоны; либо допускают иное функциональное использование территорий в рамках ограничений, установленных режимом конкретной зоны.

Планировочными ограничениями также служат «красные линии» существующей и проектируемой застройки (смотреть совместно с графической частью "Схема транспортной инфраструктуры. План "красных линий."), являющимися основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования.

Проектная документация территориального планирования разработана на основании следующих документов:

- «Комплексная программа социально-экономического развития сумона Шуй Бай-Тайгинского кожууна на среднесрочный период (2011-2013 гг.)»;

- «Социально-демографический анализ населения» на 2009-2011 гг.;

- Прочие данные, послужившие исходными данными.

При разработке настоящего проекта использовались следующие основные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 23.07.2008 г.) от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Общая концепция развития территории поселения:

Планировочное направление жилищного фонда на период расчетного срока планируется развивать преимущественно на периферии (на краю) сумона в южном направлении по ул. Нордуп и ул. Кудурукпай и в мест. Шуй-Аксы.

Объекты образования: Проектом предусмотрено строительство новой МОУ СОШ № 2 на 300 мест на ул. Лесная, а также рядом Детского сада на 150 мест и спортивного стадиона открытого типа свыше 500 мест в границах сумона.

Пустующие территории сумона застроить следующими объектами:   Администрация с Опорным пунктом полиции, Магазин, Почта, Библиотека, Банно-прачечный комбинат.

Производственные объекты: строительство на ул. Лесная объектов Машинно-тракторной станции и Конторы.

В целях планировочного выделения центральной части сумона проектом предусмотрена территория под Центральную площадь в границах проектируемой застройки напротив Администрации с. Шуй. Зоны особо охраняемой территории (памятники природы, истории и архитектуры) не предусмотрены.

Формирование и модернизация экономической базы с упором на развитие данных секторов и мероприятий обеспечит устойчивые темпы экономического роста на период до 2036 года и в более отдалённой перспективе.

  - Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий сумона, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В соответствии с Градостроительным кодексом только утверждённый Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, а также является основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определяются основные положения территориальных зон функционального использования территорий с общими регламентами по технико-экономическим показателям застройки в рамках требований, необходимых для расчета социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные цели проекта Генерального плана:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва; обеспечение средствами территориального планирования целостности сумона как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала сумона с учетом развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан.

Основные задачи комплексного территориального развития сумона:

- определение зон санитарной охраны, границ ограничений, проектных границ сумона;

- функциональное зонирование территории;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- организация центров обслуживания в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Реализация генерального плана поселения, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляется на основании Плана реализации. В течении трех месяцев после утверждения проекта, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса РФ, Председателем Администрации с. Шуй утверждается «План реализации генерального плана с. Шуй». В его состав входят:

- Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

- Сроки подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства.

- Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства.

- Финансово-экономическое обоснование реализации генплана.

Детальные функциональные и градостроительные (архитектурно-строительные) регламенты застройки территорий разрабатываются в отдельном Проекте – Правилах землепользования и застройки.

По прошествии трех лет после утверждения в установленном порядке возможно внесение изменений в данный Проект.

  - Краткая характеристика Бай-Тайгинского кожууна и сумона Шуй

Бай-Тайгинский кожуун:

Территория Бай-Тайгинского кожууна расположена в Западной части Республики Тыва и граничит на севере с Республикой Хакасия, на востоке с Барун-Хемчикским кожууном, на западе с Республикой Алтай, на  юге с Монгун-Тайгинским кожууном.

В кожууне имеется 41 населенных пунктов и 7 кожууных и сумонных (Бай-Тал, Кара-Холь, Кызыл-Даг, Тээли, Шуй, Хемчик, Ээр-Хавак) администраций, с общей численностью на 1 января 2005 года 13083 человек. Кожуунным центром является село Тээли. Связь со столицей Республики г. Кызылом осуществляется по дороге, с твердым покрытием, республиканского значения Кызыл-Тээли, протяженностью 350 км.

Основное производственное направление кожууна – сельское хозяйство, с преобладанием овцеводства. Из-за очень низкого содержания гумуса в почве, несотря на благоприятные климатические условия для выращивания сельскохозяйственных культур, кожуун относится к зоне рискованного земледелия.

Общая площадь Бай-Тайгинского кожууна составляет 792282 га. Также в кожууне имеются земли особо охраняемых территорий: кластерного участка «Кара-Холь», Государственного биосферного заповедника «Убсунурская котловина» с площадью 126413 га. На территории кожууна находится лечебные радоновые источники – «аржааны»: «Шивилиг», «Бел», «Дустуг-Хем», «Чангыс-Терек», где в летний период отдыхают и поправляют здоровье многочисленные отдыхающие не только кожууна, но и из других кожуунов, республик.

На территории кожууна имеются следующие месторождения полезных ископаемых: золото-на Чинге-Катском месторождении, агальмотолит-на Сарыг-Хаянском месторождении месторождении, песок на Иешкен-Хольском месторождении., граниты – на декоративно-облицовочные на Шашпальском месторождении, хром на Ак-Тейском участке, глина на Шуйском месторождении. Все месторождения не эксплуатируются, кроме Сарыг-Хаянского, ведется добыча кустарями-одиночками.

Сумон Шуй:

Сумон Шуйский образован 1949 году. Расстояние от сумона до кожуунной Администрации г. Тээли составляет 20 км, до столицы Республики Тыва  г. Кызыла составляет 365 км. Земли сумона граничат с запада с землями Алтайского края, с восточной стороны землями сумона Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна, с южной стороны граничит Монгун-Тайгинским кожууном.

Климат резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Зимой, при больших морозах, часто наблюдаются сильные туманы. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и колеблется от -5,2о до 7,7о С. Первые заморозки наблюдаются в большинстве случаев, во второй половине сентября, последние заморозки бывают в конце мая. Преобладающая масса атмосферных осадков (50-60 мм) выпадает в теплый период года июль-август. Наиболее сухим является конец зимы и начало осени. Грозы наблюдаются в апреле-июле общей продолжительностью 30 часов в год. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха 61 %. Основным направлением ветра, особенно в зимний период является восточное. Наибольшая повторяемость этого направления в январе месяце, наименьшая – в мае. Средняя годовая скорость ветра 2,2 м/с. Ветры с максимальной скоростью, как правило, наблюдаются весной и летом, реже осенью.

В селе действует 1 оператор сотовой связи – «Билайн» (надобность в строительстве мачты отсутствует), и 2 программы центрального телевидения.

  - Современное состояние

    - Население и трудовые ресурсы

По состоянию на 1 января 2011 года численность населения составляет 2219 человек. Из них - мужчин: 1042, женщин: 991. Детей от 0 до 15-ти лет: 327. Трудоспособные от 16-ти до 50/55-ти лет: 1209, фактически работающие: 142. Всего семей: 447, всего инвалидов: 124, всего студентов: 121, всего пенсионеров: 135.

    - Жилищный фонд

По состоянию на 2011 г. в сумоне насчитывается 69,55 га общей площади селитебной (жилой) зоны, при этом общая площадь жилищного фонда смешанной застройки составляет 21300 кв.м. (147 одно- и 208 двухквартирных жилых домов  со средней площадью 60 кв.м.), обеспеченность жилья – 10,5 кв.м. на 1 жителя. Сведения по количеству семей, состоящих на очереди, отсутствуют.

При среднем размере семьи 4 человека (всего населения: 2033 человек, всего семей: 447) и средней площадью приквартирного участка 10,3 соток, расчетная плотность населения на селитебной территории составляет 38 чел/га (Приложение 5, СНиП 2.07.01-89*).

Жилая застройка смешанная, местами локализованная.

    - Объекты социального обслуживания населения

Таблица 1.4.3.1. Перечень и обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения по состоянию на 2011 год:

| Наименование объектов | Фактическая наполняемость | Количество на 1 тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
| МОУ ДОУ (0,7 га, ул. Лесная), мест | 55 | 57,1 |
| МОУ Шуйская СОШ (2,4 га, ул. Нордуп), мест | 327 | 171,4 |
| Музыкальная школа (0,11 га, ул. Нордуп), мест | 150 |  |
| Магазин (0,3 га, ул. Нордуп), |  |  |
| Почта | 3 врача |  |
| Клуб | 250 |  |

    - Объекты культурно-бытового обслуживания населения

В сумоне имеется Дом Культуры. На 01 января 2007 г. зарегистрировано ___ индивидуальных предпринимателей. Сфера торговли включает в себя 1 магазин (0,3 га; ул. Нордуп).

Объекты  общественного питания отсутствуют. Бытовое обслуживание действует в неформальном секторе экономики.

    - Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Объекты ЖКХ включают в себя: трансформаторные подстанции (2 ед.). Пожарное депо,  СТО и АЗС отсутствуют.

    - Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

- Пилорама на ул Сайыр-Аксы (0,32 га).

Сельскохозяйственные объекты: отсутствуют.

    - Транспортная инфраструктура

Аэродром и речной причал отсутствуют.

Асфальтированная дорога в поселке отсутствует. Общая протяженность грунтовых дорог в границах населенного пункта составляет 10,5 км. Расстояние от сумона Шуй до федеральной трассы А-162 составляет 60 км, до             с. Тээли 21 км, до г. Кызыл - 365 км.

Общественный муниципальный поселковый транспорт отсутствует. Имеются частные такси, перевозящие пассажиров по кожууну и до г. Кызыла. Количество всех видов транспортных средств составляет 300 ед.

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение:

Централизованное водоснабжение отсутствует. Население жилой застройки забор питьевой воды производит от колодцев на земельном участке и водозаборных колонок.

Отопление:

Централизованное отопление отсутствует. На территории жилищной и капитальной застройки отопление – печное на твердом топливе.

Канализация:

Система канализации отсутствует.

Электроснабжение:

Энергоснабжение осуществляется по воздушным ЛЭП напряжением 110…0,4 кВ. Распределение электроэнергии по сумону осуществляется на напряжении 10…0,4 кВ через питающие и столбовые трансформаторные подстанции (2 ед.). Система электроснабжения находится в неудовлетворительном состоянии.

Газоснабжение:

Газоснабжение осуществляется путем установки 50-тилитровых баллонов сжиженного газа, устанавливаемых в жилых домах сумона. Склад для хранения и обмена баллонов сжиженного газа расположен в г. Кызыле.

    - Инженерная подготовка территории

Для инженерной защиты территории сумона от подтопления предусмотрена система очистки поверхностного стока дождевых и талых вод, осуществляемая путем открытых водостоков. Существующая сеть арыков вдоль проезжей части представляет собой полуразрушенные канавы, не выполняющие свои функции.

Мероприятия по благоустройству береговой полосы, организации зон отдыха и развитию системы ландшафтно-рекреационных территорий частично соблюдены.

    - Охрана окружающей среды

По состоянию на 2011 год в сумоне отсутствуют:

- магистральные сети водоснабжения, канализации и отопления; канализационные очистные сооружения;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов, а также котельных и трансформаторных подстанций;

- организация санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также их обеспеченность Проектами организации санитарно-защитных зон.

- контроль над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

  - Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения

К основным проблемам современного состояния территории сумона относятся:

  - Низкий уровень жилищной обеспеченности населения.

  - Удаленность объектов торговли от периферии сумона.

  - Низкий уровень развития производственной и сельскохозяйственной сферы.

  - Отсутствие организованных зон отдыха и спорта населения.

  - Неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры.

  - Слаборазвитая улично-дорожная сеть ввиду отсутствия уличного освещения.

Исходя из основных проблем современного состояния территории сумона, в целях улучшения качества и комфортности проживания населения, а также в целях дальнейшего устойчивого развития территории, настоящим проектом Генерального плана сумона Шуй Бай-Тайгинского кожууна на период до 2036 года предусмотрены следующие мероприятия:

  - Развитие селитебной зоны (жилой и общественно-деловой зон).

  - Развитие промышленной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения.

  - Развитие рекреационной зоны.

  - Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Детальное развитие данных зон указано в текстовой (в пояснительных записках – разделы Проектные решения на период до 2016 и 2031 года) и графических частях настоящего проекта.

  - Определения функциональных зон

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Селитебная зона – территории жилой застройки, а также застройки объектами общественной и культурно-бытовой сферы, объектами образования и спорта, здравоохранения, деловой и коммерческой сферы, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Производственная зона – территории, предназначенные для застройки комплекса или отдельных объектов производственной сферы, а также коммунально-складских объектов.

Зона сельскохозяйственного назначения – территории сельхозугодий, а также застройки комплекса или отдельных объектов сельскохозяйственной сферы.

Рекреационная зона – комплекс территорий зеленых насаждений общего (парки, скверы) и ограниченного пользования (зона моральной защиты кладбища, санитарно-защитное озеленение).

Зона специального назначения – территории кладбищ.

Зона охраны памятников истории и культуры – легитимно утвержденные зоны (территории) охраны памятников истории и культуры.

Зона транспортной инфраструктуры – территории улично-дорожной сети.

Земли резерва - территории, предназначенные для застройки объектов селитебной или производственной зоны на период после окончания расчетного срока проекта Генерального плана.

Раздел 2. Проектные решения на период до 2016 года

Предложения, изложенные в настоящем Проекте, разбиты на две основные очереди: I очередь до 2016 года и Расчетный срок до 2036 года.  С целью упорядочивания действий местной администрации, проектные решения на период до 2016 года (первоочередные градостроительные мероприятия) локально разбиты на отдельно взятые года, данные которых указаны в п. 4: "Сроки и очередность строительства" настоящей Пояснительной записки.

2.1. Население

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 2219 человек - на период первой очереди (25,7 %). Общий средний ежегодный прирост: 40 человек, среднегодовые темпы прироста: 4,5 %.

Таблица 2.1.1. Ретроспективный анализ динамики численности населения

| Показатели | Ретроспектива, годы |  |  | Этапы, прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь |  |  |  |  | Расч. срок |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2036 |
| Численность населения, чел. |  |  |  | 2219 | 2219 | 2259 | 2299 | 2339 | 3139 |
| Общий ежегодный прирост, чел. |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ежегодно на 1000 жителей, чел. |  |  |  |  | 18 | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 12,7 |
| Среднегодовые темпы прироста, % |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |

2.2. Жилищный фонд

Проектом ставятся следующие задачи по развитию жилищного фонда: увеличение объемов жилищного фонда и формирование комфортной среды проживания, с учетом доступности объектов социальной и коммерческой сферы.

При проектировании новых и реконструкции старых зон общественной застройки необходимо учитывать доступность и удобство передвижения для маломобильных групп граждан (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения доступные маломобильным посетителям»). Также населению и организациям необходимо принять меры для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с «Пожарной безопасностью зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* и Приложением 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89*.

При предварительном определении потребной селитебной территории в соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приняты следующие показатели: площадь на один дом 100 кв.м. при площади участка 1000 кв.м. (10 соток или 0,1 га) с параметрами 25х40 м.

Таблица 2.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на I очередь (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участка), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | б/н | 19 | 2,61 | Заполнение пустующих территорий в существ. застройке |
| -//- | 1А | 34 | 3,4 | Ул. Нордуп |
| -//- | 2А | 26 | 2,6 | Ул. Лесная |
| -//- | 3А | 9 | 0,32 | Ул. Тиилелге, ул. Манчурек |
| -//- | 4А | 5 | 0,45 | Ул. Бай-Доржу |
| Итого: |  | 92 | 9,47 | (9200 кв.м. жилфонда) |
| Двухквартирные жилые дома усадебного типа | 5Б | 12 | 1,3 | ул. Нордуп, ул.Гагарина |
| Итого: |  | 12 | 1,3 | (1200 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 102 | 10,77 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период I очереди составят 10,77 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 9,47 га (9200 кв.м. жилфонда); двухквартирные – 1,3 га (1200 кв. м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2016 год составит 31700 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 14 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 2675 кв.м.

В связи с отсутствием общероссийского опыта и механизма передачи земель жилфонда, - находящихся на территории санитарно-защитных зон объектов инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - настоящим Проектом принято решение не указывать убыль жилищного фонда и объектов социально-культурного и бытового облуживания по вышеперечисленным причинам.

2.3. Объекты социального обслуживания населения

###### Объекты административной сферы:

- мероприятий на Iочередь не предусматривается.

Образование:

- строительство МОУ ДОУ на 150 воспитанников (0,92 га) на ул. Лесная (территория из расчета не менее 40 кв.м. территории на 1 воспитанника);

- строительство Библиотеки на ул. Нордуп (0,07 га):

2.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Магазина продовольственных и непродовольственных товаров на ул. Нордуп (0,42 га) в непосредственной близости;

Общественное питание:

- мероприятий на Iочередь не предусматривается.

Бытовое обслуживание:

- развитие инфраструктуры бытового обслуживания, пользующихся популярностью у населения, в зоне пешеходной доступности.

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам;

2.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.п. 2.10 и 2.11 объекты жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь Проекты организации санитарно-защитных зон (см. совместно с «Охраной окружающей среды»).

На период I очереди проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

- Детские игровые площадки на ул. Лесная (0,11 га), ул. Нордуп (0,1 га);

Объекты пожарной охраны:

В соответствии с НПБ 101-95 с учетом площади обслуживания (Приложение 7: при потребности одно пожарное депо на 2 а/м при населении до 5 тыс.чел. и площади населенного пункта до 2000 га; фактически на 2036 г. - 147,4 га) в сумоне отсутствует необходимость в строительстве Пожарной части.

2.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

- мероприятий на Iочередь не предусматривается.

Сельскохозяйственные объекты:

- строительство Пункта приема молока на ул. Нордуп (0,17 га).

Раздел 3. Проектные решения на период до 2036 года

3.1. Население и трудовые ресурсы

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 2993 человек - на период расчетного срока (72,7 %). Общий ежегодный прирост: 40 человек, среднегодовые темпы прироста: 2,8 % (см. совместно с Табл. 2.1.1. "Ретроспективный анализ динамики численности населения" л. 14).

3.2. Жилищный фонд

Проектом ставится задача по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой существующих и вновь осваиваемых территорий селитебной зоны.

Таблица 3.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на период расчетного срока (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участка), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | 6В | 10 | 1,0 | ул Лесная |
|  | 7В | 18 | 1,8 | ул. Нордуп |
| -//- | 8В | 1 | 0,15 | ул Кудурукпай |
| Итого: |  | 29 | 2,95 | (2900 кв.м. жилфонда) |
| Двухквартирные жилые дома усадебного типа | 9Г | 24 | 1,15 | ул. Кудурукпай |
| Итого: |  | 24 | 1,15 | (2400 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 53 | 4,1 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период расчетного срока составят 4,1 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 2,95 га (2900 кв.м. жилфонда); двухквартирные – 1,15 га (2400 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2036 год составит 37000 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 12 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 265 кв.м.

3.3. Объекты социального обслуживания населения

Объекты административной сферы:

- строительство Администрации с Опорным пунктом полиции с. Шуй на ул. Нордуп  (0,02 га).

Образование:

- строительство МОУ СОШ № 2 на 300 мест на ул. Лесная (1,4 га; 40 кв.м. на 1 воспитанника исходя из СанПиН 2.4.1.1249-03 п. 2.1.5);

- строительство Детского сада на 50 мест на ул. Кудурукпай (0,27 га)

- строительство Спортивного стадиона открытого типа со стационарными трибунами вместительностью свыше 500 мест в границах сумона (0,4 га).

После строительства МОУ СОШ № 2 (на 300 мест) и детского сада (с доведением нормативной вместительности до 150 мест),  в сумоне будет обеспечена необходимая нормативная обеспеченность учащихся территорией и наличием мест в образовательных учреждениях до 2036 года.

###### Здравоохранение:

- строительство ФАП  на ул. Нордуп (0,18 га).

###### Учреждения культуры и искусства:

- реконструкция Дома Культуры на ул. Галины Доваатор д, 30 (0,24 га).

3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Почты на ул. Лесная (0,07 га).

- строительство Аптеки на ул. Нордуп (0,18 га)

3.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Исполнение требований объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду,  в соответствии с Проектами организации СЗЗ.

На период расчетного срока мероприятия не предусмотрены:

3.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Проектом предусмотрено строительство на ул. Лесная  Конторы (0,08 га) и Машинотракторной станции (0,32 га).

Сельскохозяйственные объекты:

Проектом строительство объектов сельскохозяйственной сферы не предусмотрено.

| 4. Сроки и очередность строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | I очередь |  |  |  |  |  | Расчетный срок, Итого: |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого: | 2036 |  |
| 1. | Одноквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | площадь территории, м2 | 12640 | 12640 | 12640 | 12640 | 12640 | 63200 | 29500 |  |
| 1.2. | площадь жилищного фонда, м2 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 6200 | 2900 |  |
| 1.3. | количество жилых домов, шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 62 | 29 |  |
| 1.4. | количество проживающих, чел. | 37 | 50 | 50 | 62 | 50 | 248 | 116 |  |
| 2. | Двухквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | площадь территории, м2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 800 | 11500 |  |
| 2.2. | площадь жилищного фонда, м2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 800 | 2400 |  |
| 2.3. | количество жилых домов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 |  |
| 2.4. | количество проживающих, чел. | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 32 | 96 |  |
| 3 | Администрация с Опорный пункт полиции с. Шуй (0,02га ; ул. Нордуп) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Библиотека (0,07га ; ул. Нордуп) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Магазин (0,42 га; ул. Нордуп) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Детсад на 150 мест (0,96 га; ул. Лесная) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Почта (0,07 га; ул. Лесная) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | МОУ СОШ на 300 мест (1,4 га; ул. Лесная) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Спортивный стадион открытого типа (0,4 га; ) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | Фельшерско-акушерский пункт с Аптекой (0,18 га; ул. Нордуп) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | Банно-прачечный комбинат на 200 кг.сух. белья в смену с Химчисткой (0,15га; ул. Лесная) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Детская игровая площадка (0,11 га; ул.Лесная; 0,1 га; ул. Нордуп) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Буддийский храм (0,13 га; ул. В гран. сумона) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 | Контора (0,0,08 га; ул. Лесная) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | Машинотракторная станция (0,32 га; ул.Лесная) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 | Трансформаторная подстанция ( 1 ед.- ул. Гагарина, 1 ед. на ул. Нордуп) |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 17 | Водосборная колонка ( реконструкция 2 ед. ул. Кудурукпай, ул. Нордуп ) (строительство на ул. Кудурукпай 1 ед.), ул. Нордуп 1 ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 18 | Центральная площадь (0,09 га; ул. Нордуп) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2011 г. |  | Первая очередь строительства (2016 г.) |  | Расчетный срок (2036 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения в границах сумона | тыс.чел. | 2,033 |  | 2,193 |  | 2,993 |  |
| 1.2. | Естественный прирост населения | чел. ежегодно на 1000 жит. | н/д |  | 8,76 |  | 8,02 |  |
| 1.3. | Механический прирост населения | чел. ежегодно на 1000 жит. | н/д |  | 5,84 |  | 5,35 |  |
| 1.4. | Социально-демографические показатели, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. / % | 0,33 | 16,1 | 0,37 | 16,9 | 0,53 | 17,7 |
|  | 1.4.2. население трудоспособного возраста (мужчины 16-55, женщины 16-50) | тыс.чел. / % | 1,21 | 59,5 | 1,24 | 56,5 | 1,61 | 53,7 |
|  | 1.4.3. население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. / % | 0,14 | 24,4 | 0,58 | 26,6 | 0,86 | 28,6 |
|  | 1.4.4. численность занятого населения, всего: | тыс.чел. / % от трудосп. возраста | 0,14 | 11,7 | 0,17 | 13,6 | 0,25 | 15,7 |
| 2. | Территория (Баланс территории)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь с.Шуй**, ИТОГО: | га / % | 160,1 | 100,0 | 207,8 | 100,0 | 207,8 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Жилая зона, ВСЕГО: | га / % | 69,55 | 43,4 | 76,67 | 36,9 | 73,65 | 35,4 |
|  | жилая застройка: смешанная | га / % | 69,55 | 43,4 | 69,55 | 33,5 | 69,55 | 33,5 |
|  | жилая застройка: 1-кв. ЖД усадебного типа | га / % | н/д | н/д | 6,32 | 3,0 | 2,95 | 1,4 |
|  | жилая застройка: 2-кв. ЖД усадебного типа | га / % | н/д | н/д | 0,80 | 0,4 | 1,15 | 0,6 |
|  | 2.1.2. Общественно-деловая зона, ВСЕГО: | га / % | 3,82 | 2,4 | 1,60 | 0,8 | 2,08 | 1,0 |
|  | объекты администр. и культ.-быт. сферы | га / % | 0,11 | 0,1 | 0,21 | 0,1 | 0,02 | 0,0 |
|  | объекты образования и спорта | га / % | 3,31 | 2,1 | 0,96 | 0,5 | 1,80 | 0,9 |
|  | объекты здравоохранения | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,18 | 0,1 |
|  | объекты деловой и коммерческой сферы | га / % | 0,38 | 0,2 | 0,42 | 0,2 | 0,07 | 0,0 |
|  | объекты ЖКХ, инженерной инфраструктуры | га / % | 0,02 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
|  | 2.1.3. Производственная зона | га / % | 0,32 | 0,2 | 0,00 | 0,0 | 0,40 | 0,2 |
|  | 2.1.4. Зона (объекты) сел.-хоз. назначения | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,17 | 0,1 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2.1.5. Рекреационная зона, ВСЕГО: | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,09 | 0,0 |
|  | рекреационная зона: зеленые насаждения общего пользования | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,09 | 0,0 |
|  | рекреационная зона: санитарно-защитное озеленение | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2.1.6. Зона специального назначения | га / % | 1,00 | 0,6 | 1,00 | 0,5 | 1,00 | 0,5 |
|  | 2.1.7. Зона охраны памятников истории и культуры | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
|  | 2.1.8. Зона транспортной инфраструктуры (улицы) | га / % | 21,00 | 13,1 | 21,00 | 10,1 | 31,25 | 15,0 |
|  | 2.1.9. Земли резерва | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2.1.10. Прочие неиспользуемые территории | га / % | 64,41 | 40,2 | 107,36 | 51,7 | 99,32 | 47,8 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1.1. Жилищный фонд, ВСЕГО: | тыс. м2 | 13,200 |  | 22,700 |  | 39,600 |  |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | н/д |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | н/д |  | 9,500 |  | 16,900 |  |
| 3.2. | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | н/д |  | 1,90 |  | 0,85 |  |
| 3.3. | Площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя | м2/чел. | 6,5 |  | 10,4 |  | 13,2 |  |
| 4. | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | (мест, всего / на 1000 жителей) / % от нормы | 25 | 25,0 | 20 | 33,2 | 20 | 45,3 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | (мест, всего / на 1000 жителей) / % от нормы | 148 | 27,1 | 116 | 67,0 | 116 | 91,4 |
| 5. | Транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог, ИТОГО: | км | 10,50 |  | 10,50 |  | 12,50 |  |
|  | дорога автономного образования (IV категория) | км | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | местного значения (V категория) | км | 10,50 |  | 10,50 |  | 12,50 |  |
| 5.2. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 24,6 |  | 26,5 |  | 36,2 |  |
| 5.4. | Аэропорт местного значения | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.5. | Лодочная станция, причал для маломерных судов | ед. | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 5.6. | Почтовые отделения | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация пляжа | га | 0 |  | 0,50 |  | 0,50 |  |
| 6.2. | Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования | м2/чел. | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,3 |  |
| 6.3. | Усовершенствованные свалки твердых бытовых и промышленных отходов (полигон ТБО) | ед. | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Данный лист см. совместно с графической частью настоящего Проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Общая площадь сумона принята в установленных границах населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |